ПАСПОРТ

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«Метрология, стандартизация, сертификация»

| Контролируемые разделы дисциплины | Код контролируемой компетенции | Способ оценивания | Оценочное средство |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1 Метрология и технические измерения Тема 1 Теоретические основы метрологии, понятия о средствах и объектах измерения, а также источниках погрешностей измерений. Тема 2Международная система единиц SI. Виды, методы и шкалы измерений. Тема 3 Организационные, научные, методические и правовые основы обеспечения единства измерений метрологии | ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 3.3., ПК 4.1., ПК 5.3., ПК 5.4., ПК 6.2., ПК 6.3., ПК 6.4. | Текущий контроль успеваемости по разделу | Тесты текущего контроля успеваемости № 1 Комплект билетов для зачета |
| Раздел 2 Общая стандартизация и стандартизация основных норм взаимозаменяемости Тема 1Основные положения федерального закона Российской федерации № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской федерации» Тема 2 Понятие о взаимозаменяемости, виды взаимозаменяемости. Размеры, предельные отклонения. Допуски. Тема 3 Соединения и посадки. Виды посадок. Схематическое изображение полей допусков сопряженных деталей. Основные расчетные зависимости. Тема 3Единая система допусков и посадок для гладких цилиндрических сопряжений в машиностроении (ЕСДП). Нормативная база. Основные признаки ЕСДП: основание системы; расположение поля допуска основной детали; единица допуска; интервалы номинальных размеров; квалитеты; основные отклонения; температурный режим. Тема 4 Образование полей допусков в ЕСДП. Предпочтительные поля допусков. Основные и комбинированные посадки. Предпочтительные посадки. Выбор посадок и их расчет. Тема 5 Взаимозаменяемость по форме и расположению поверхностей детали. Отклонения формы цилиндрических поверхностей. Отклонения формы плоских поверхностей. Зависимый и независимый допуски расположения. Нанесение условных знаков и числовых значений допусков формы и расположения поверхностей на чертежах. Тема 6 Шероховатость поверхности. Основные параметры, характеризующие шероховатость поверхности. Обозначение шероховатости поверхности. Методы выбора и расчета шероховатости поверхности | ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 3.3., ПК 4.1., ПК 5.3., ПК 5.4., ПК 6.2., ПК 6.3., ПК 6.4. | Текущий контроль успеваемости по разделу | Тесты текущего контроля успеваемости № 2 Комплект билетов для зачета |
| Раздел 3 Сертификация Тема 1 Термины и определения в области сертификации. Цели и принципы сертификации. Правовые основы сертификации. Системы сертификации. Формы подтверждения соответствия. Объекты обязательной и добровольной сертификации. Управление качеством. Тема 2 Схемы сертификации. Основные этапы сертификации. Органы по сертификации и их аккредитация. Зарубежная сертификация. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи | ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 3.3., ПК 4.1., ПК 5.3., ПК 5.4., ПК 6.2., ПК 6.3., ПК 6.4. | Текущий контроль успеваемости по разделу | Тесты текущего контроля успеваемости № 3 Комплект билетов для зачета |

1 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ

## 1.1 Контролирующие материалы для текущего контроля успеваемости по разделу 1

## (ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 3.3, ПК 4.1, ПК 5.3, ПК 5.4, ПК 6.2, ПК 6.3, ПК 6.4):

| В определение «измерение» не входит следующее утверждение | - нахождение соотношения измеряемой величины с ее единицей - это совокупность операций - применение технического средства, хранящего единицу физической величины - результаты выражаются в узаконенных единицах |
| --- | --- |
| Государственным эталоном метра является . . | - платиновый брусок - расстояние, проходимое светом в вакууме за 1/299792458 с - часть длины Парижского меридиана - длина волны криптона 86 |
| В поверочной схеме средства измерений делятся на . . . | Укажите не менее двух вариантов ответа - основные - дополнительные - -эталоны - -рабочие |
| Действительным называется размер: | - служащий началом отсчёта отклонений - который необходимо получить при изготовлении - полученный в результате расчётов и округлённый до стандартного значения по ГОСТ 6636-69 - установленный измерением с допускаемой погрешностью |
| Диапазон измерений средств измерения выбирается в зависимости от . . . | - его стоимости - предела допускаемой погрешности измерений - наибольшего и наименьшего возможных значений измеряемой величины - необходимой производительности измерений |
| Для проверки сохранности государственных эталонов и замены их в случае порчи предназначены . . . | - эталоны-копии - рабочие эталоны - эталоны сравнения - эталоны-свидетели |
| Единица скорости – м/с- является… | - основной - дополнительной - дольной - производной |
| Естественное нулевое значение и установленную по согласованию единицу измерений имеет шкала | - интервалов - наименований - отношений - порядка |
| Измерения, при которых искомую величину определяют на основании известной зависимости между этой величиной и величинами, подвергаемыми прямым измерениям, называют . | - лабораторными - динамическими - косвенными - прямыми |
| Силе тока 0,1 А соответствуют следующие значения | Укажите не менее двух вариантов ответа - 100 мА - 0,01 мА - 1 мА - 0,001 мА - 1 дА |
| Действительным значением величины не является значение, которое... | - близко к истинному - может быть использовано вместо истинного значения - получено экспериментальным путем - имеет измеряемая величина |
| Единица измерения плоского угла – градус - является | - системной - внесистемной - допускаемой к применению наравне с единицами SI - класс точности средства измерений |
| Из приведенных величин основной является: | - время - давление - скорость - объем |
| Если для определения коэффициента линейного расширения материала измеряется длина и температура стержня, то измерения называют | - косвенными - совместными - относительными - совокупными |
| Измерительная шкала, на которой отсчитывается численное значение величины qi как математическое отношение измеряемого размера Qi к другому известному размеру, принимаемому за единицу измерений [Q]- это шкала… | - интервалов - абсолютная - отношений - порядка |
| Определение «средство измерения» не характеризует следующий признак: | - имеет высокий уровень качества - это техническое средство - имеет нормированные метрологические характеристики - воспроизводит или хранит единицу величины |
| Метод сравнения с мерой, в котором результирующий эффект воздействия измеряемой величины и встречного воздействия меры на сравнивающее устройство сводят к нулю, называется методом . . . | - нулевым - совпадения - замещения - противопоставления |
| По шкале средства измерений можно определить | Укажите не менее двух вариантов ответа - цену единицы младшего разряда - полосу пропускаемых частот - верхний предел показаний - цену деления шкалы - входной импеданс |
| Область значений измеряемой величины, в пределах которой нормированы допустимые погрешности средств измерений-это…. | - диапазон показаний - диапазон измерений - единица измерений - норма |
| При измерении силы тока амперметром реализуется измерение: | Укажите не менее двух вариантов ответа - косвенное - совокупное - прямое - абсолютное - совместное |
| Единицей телесного угла является . . . | - радиан - секунда - стерадиан - градус |
| Секунда в системе СИ является . . . единицей | - производной - основной - дольной - дополнительной |
| Обобщенная характеристика средства измерений, определяемая пределами | - цена деления - диапазон средства измерения |
| Одно из свойств в качественном отношении общее для многих физических объектов, а в количественном – индивидуальное для каждого из них называется | - единством измерений - показателем качества - физической величиной - единицей измерений |
| Температура воздуха в градусах Цельсия определяется по шкале | - наименований - порядка - абсолютной - интервалов |
| Совокупность операций по применению технического средства для сравнения измеряемой величины сеёединицей-это… | - измерение - оценка - определение - установление |
| Результат измерения включает в себя… | - вид наблюдения - числовое значение и размерность - тип измерения - класс точности соответствии с принятыми принципами |
| Совокупность основных и производных единиц физических величин, образованная в соответствии с принципами для заданной системы физических величин, называется системой | - классификации - стандартизации - единиц физических величин - обеспечения единства измерений |
| Производными единицами являются . . . | Укажите не менее двух вариантов ответа - моль - рад/с - рад - м/с - кд |
| Величина – это свойство…. | - остающееся постоянным при повторных измерениях величины - общее в качественном отношении многим физическим объектам, но в количественном отношении индивидуальное для каждого объекта - общее как в качественном, так и в количественном отношении многим физическим объектам - эквивалентности, имеющее характер качественной индивидуальности объекта |

## 1.2 Контролирующие материалы для текущего контроля успеваемости по разделу 2 (ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 3.3, ПК 4.1, ПК 5.3, ПК 5.4, ПК 6.2, ПК 6.3, ПК 6.4):

| В обозначении ГОСТ Р указывается: | Укажите не менее двух вариантов ответа - год издания - аббревиатура федерального органа управления - год утверждения - код федерального органа управления - регистрационный номер |
| --- | --- |
| Одним из принципов при разработке национальных стандартов на всех стадиях разработки является . . . | - полная открытость процессов разработки - конфиденциальность на этапе окончательного голосования за принятие проекта - полная конфиденциальность всех процессов - конфиденциальность на этапах создания проекта |
| Документ, устанавливающий правила, руководящие принципы или характеристики различных видов деятельности или их результатов, называется | - знаком соответствия - лицензией для сертификации - декларацией - нормативным документом |
| Одним из основных принципов стандартизации, установленных в ГОСТ Р1.0-2004 является … | - необязательность достижения консенсуса всех заинтересованных сторон при разработке стандарта - обязательность применения стандартов во всех сферах - закрытость информации по стандартам - добровольность применения стандартов |
| Одним из принципов стандартизации согласно ГОСТ Р 1.0-2004 является: | - основной приоритет при разработке национальных стандартов- отечественный опыт - недопустимость использования международных стандартов как основы раз работки национальных - наличие серьёзных ограничений при использовании международных стандартов как основы разработки национальных - добровольность примененяя документов по стандартизации |
| Нормативный документ в сфере технического регулирования, утвержденный указом президента или постановлением правительства – это . . . | - стандарт - технические условия - технический регламент - правила |
| Технические условия на продукцию разрабатывает . . . | - Ростехрегулирование - региональный центр стандартизации - предприятие, производящее продукцию - Госстандарт РФ |
| Требования к продукции (процесса, услугам), указанные в технических регламентах, ... | - обязательны для выполнения - обязательны к выполнению отдельными требованиями - рекомендательны - обязательны для отдельных предприятий |
| Утверждение государственного стандарта осуществляет: | - Росстндарт - правительство - президент - парламент |
| Стандартизация осуществляется в целях… | Укажите не менее двух вариантов ответа - повышения уровня безопасности жизни граждан - сертификации продукции - определения оптимальных режимов работы - обеспечения рационального использования ресурсов |
| Цели и задачи стандартизации в Российской Федерации достигаются соблюдением основных принципов, установленных в… | - в законе Российской Федерации «О защите прав потребителей» - ГОСТ Р ИСО 9001-2001 - ГОСТ Р 1.0-2004 - в законе Российской Федерации »О стандартизации в Российской Федерации» |
| В сопряжении внутреннего кольца подшипника качения 0 класса точности с вращающимся валом редуктора, на которое действует постоянно направленная радиальная сила, могут применяться посадки . . | - L0/k6, L0/m6 - L0/h6, L0/g6 - H7/r6, H7/s6 - K7/ l0, N7/ l0 |
| В ГОСТ 2789-73 при определении численных значений параметров шероховатости за базу принимается ... | - базовая линия - прилегающий профиль - средняя линия профиля на базовой длине - номинальный профиль |
| Наименьшие предельные размеры определяются по формулам. . . | Укажите не менее двух вариантов ответа - Dmax – Dmin - DH + EI - dH + ei - Dmax – dmin |
| Посадками с гарантированным натягом являются . . . | Укажите не менее двух вариантов ответа - 50 H7/f6 - 50 H7/u7 - 45 G7/h6 - 30 F8/h8 - 60 H7/s6 |
| В сопряжении наружного кольца подшипника 6-го класса точности с неподвижным корпусом редуктора, на который действует постоянная по направлению радиальная нагрузка, могут применяться посадки… | - К7/ l6, G7/ l6 - L6/k6, L6/h6 - R7/ l6, S7/ l6 - Н7/ l6, JS7/ l6 |
| Если поверхность не должна обрабатываться то обозначение микронеровностей должно быть | - √ - √ - √ - √ |
| На рабочий чертеж вала необходимо проставить размер . . . | Укажите не менее двух вариантов ответа - 75 Н7 - 50 s8 - 50 H9 - 45 K6 - 50 n7 |
| На чертеже общего вида указана посадка Ø20S7/h6. Укажите систему посадки и характер соединения: | - посадка в системе вала, с зазором - посадка в системе вала, с натягом - посадка в системе отверстия, с натягом - посадка комбинированная, с натягом |
| Посадками с гарантированным зазором являются | Укажите не менее двух вариантов ответа - 50 H7/f6 - 50 H7/u7 - 45 G7/h6 - 30 F8/h8 - 60 H7/s6 |
| Базой для отсчета значений отклонений формы следует принимать… | - среднюю линию профиля, - поверхность или профиль, имеющие размеры, указанные на чертеже детали - прилегающий профиль или прилегающая поверхность - поверхность, касательную к реальной поверхности изнутри материала |
| Если на чертеже указан параметр Rа, то при контроле шероховатости нужно в пределах базовой длины измерять . . . | - расстояние между вершинами выступов - высоту пяти наибольших выступов и глубину пяти наибольших впадин - расстояние между линиями выступов и впадин - текущие координаты профиля yi |
| На чертеже детали требования к шероховатости устанавливаются для поверхностей | - особо ответственных - всех - подвергающихся износу - сопрягаемых |
| Переходными посадками являются . . . | Укажите не менее двух вариантов ответа - 75 Js7/h7 - 80 H7/m6 - 40 F8/h7 - 35 H7/s6 - 95 H8/n7 |
| Произвольное направление поверхностных неровностей на чертежах обозначается . . . | - С - М - ┴ - Х |
| Определить допуск посадки, если D = 180 +0,04 d = 180 ± 0,012 | - 0,028 - 0,052 - 0,064 - Верных ответов нет |
| Найти верхнее отклонение отверстия ЕS, если D = 80 мм, ЕI = + 0,1 мм, TD = 0,3 мм. | - -0,3 мм - +0,1мм - +0,4 мм - Верных ответов нет |
| В каком из ответов неправильно записаны предельные отклонения на размер? | - 50 ± 0,05 - 50+0,29+0,13 - 50-0,1 - Все ответы верны |
| Размер вала по чертежу 200-0,172-0,100 Какой из изготовленных валов брак? | - 199,9 - 199,8 - 199,828 - Верных ответов нет |
| Определить зазор наибольший, если размеры по чертежу для отверстия 100 + 0,054 , для вала 100-0,090-0,036. | - 0,036 - 0,144 - 0,090 - Верных ответов нет |
| Определить допуск посадки, если D=75+0,15+0,45 d=75-0,3 | - 0,45 - 0,6 - 0,3 - Верных ответов нет |
| Определить нижнее отклонение отверстия, если D = 100 мм, ES = + 0,047 мм, Тd = 0,035 мм | - + 0,012 мм - + 0,035 мм - + 0,082 мм - Верных ответов нет |
| Какая запись из указанных соответствует заданному расположению поля допуска вала? | - Ø 60 - Ø 60 +0,15 - Ø 60 ± 015 - Верных ответов нет |
| Размер отверстия по чертежу 80 ± 0,015 . Какие из изготовленных отверстий брак? | - 80,015 - 80,15 - 79,985 - Верных ответов нет |
| В каком из ответов неправильно записаны предельные отклонения на размер? | - 50 ± 0,05 - 50+0,29+0,13 - 50-0,1 - Все ответы верны |
| Определить допуск вала Ø75-0,012+0,018 | - 0,006 мм - 0,018 мм - 0,03 мм - Верных ответов нет |
| Размер вала по чертежу Ø65+0,02+0,05 Какие из изготовленных валов брак? | - 65,04 мм - 65,02 мм - 65,01 мм - Верных ответов нет |
| Определить es , если d = 180 мм, Td = 0,25 мм, ei = - 0,31 мм. | - -0,06 мм - +0,56 мм - +0,25 мм - Верных ответов нет |
| В каком из ответов неправильно записаны предельные отклонения на размер? | - 150 +0,04 - 150+0,1+0,14 - 150 ± 0,02 - Все ответы верны |
| Определить минимальный зазор, если известно: D = 75 +0,03 d=75−0,05-0,02. | - 0,01 мм - 0,02 мм - 0,05 мм - Верных ответов нет |
| Какая запись из указанных соответствует заданному расположению поля допуска вала? | - Ø70-0,05 - Ø70-0,5-0,2 - Ø70-0,2-0,5 - Верных ответов нет |
| Определить допуск вала Ø80+0,02+0,05 | - 0,03 мм - 0,02 мм - 0,05 мм - Верных ответов нет |
| Определить максимальный зазор, если D = 50 +0,1 d = 50 ± 0,05 | - 0,10 мм - 0,15 мм - 0,20 мм - Верных ответов нет |
| В каком из ответов неправильно записаны предельные отклонения на размер? | - 150−0,045−0,010 - 150 ± 0,017 - 150−0,045−0,02 - Все ответы верны |
| Какая запись из указанных соответствует заданному расположение поля допуска вала? | - Ø50 - Ø50+0,28+0,18 - Ø50+0,18+0,28 - Верных ответов нет |
| Определить максимальный натяг в сопряжении D = 80+0,046, d = 80+0,02+0,05 | - 0,046 мм - 0,05 мм - 0,026 мм - Верных ответов нет |
| Определить EI , если D =130 мм, ES = +0,02 мм, TD = 0,04 мм. | - + 0,06 мм - 0,0 - - 0,02 мм - Верных ответов нет |
| Найти максимальный зазор, если известно: D = 80+0,02+0,05 мм, d = 80-0,03мм | - 0,05 мм - 0,07 мм - 0,08 мм - Верных ответов нет |
| Найти максимальный натяг, если известно: D = 35 -0,1 мм, d = 35 ± 0,05 мм. | - 0,10 мм - 0,15 мм - 0,20 мм - Верных ответов нет |
| По какой зависимости можно определить допуск посадки? | - es - ei - TD + Td - Dmax -D - Верных ответов нет |
| Определить Smin в сопряжении, если известно: вал Ø 60 -0,3 отверстие Ø 60−0,6−0,3 | - 0,3 мм - 0 - 0,6 мм - Верных ответов нет |
| Размер отверстия по чертежу Ø 120−0,052−0,030. Какие из изготовленных отверстий брак? | - 119,948 - 119,970 - 119,940 - Все ответы верны |

## 1.3 Контролирующие материалы для текущего контроля успеваемости по разделу 3 (ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 3.3, ПК 4.1, ПК 5.3, ПК 5.4, ПК 6.2, ПК 6.3, ПК 6.4):

| Вид сертификации, которая осуществляется только по инициативе заявителя: | - систематическая - обязательная - детерминированная - добровольная |
| --- | --- |
| Документальным подтверждением признания того, что организация правомочна осуществлять конкретный вид деятельности, является . . . | - испытание - декларирование соответствия - стандартизация - аккредитация |
| Добровольное подтверждение соответствия осуществляется по инициативе… | - заявителя - испытательной лаборатории - органа по сертификации - технического комитета |
| Знак соответствия это . . . | - символ, подтверждающий технический уровень продукции - символ, подтверждающий качество продукции - обозначение, служащее для информировании приобретателей о соответствии объекта сертификации требованиям системы добровольной сертификации или национальному стандарту - знак, подтверждающий, что продукция по показателям технического уровня и качества превосходит лучшие отечественные и зарубежные достижения или соответствует им |
| Законодательные основы сертификации в Российской Федерации определены Федеральным законом . . . | - «О защите прав потребителя» - «О техническом регулировании» - «Об обеспечении единства измерений» - «О стандартизации» |
| Начало проведения процедуры сертификации заключается в ... | - представлении отчета о реализации продукции - подаче сведений в Центр стандартизации, метрологии и сертификации - представлении сведений о количестве несоответствующей продукции - подаче заявки в орган по сертификации |
| Орган, проводящий подтверждение соответствия (сертификацию), имеет статус . . . | - третьего лица - второго лица (потребителя) - консультанта - первого лица (производителя) - посредника |
| Организация, претендующая на право стать органом по аккредитации, должна иметь . . . | Укажите не менее двух вариантов ответа - определенный юридический статус - организационную структуру, соответствующую обеспечению компетентности, беспристрастности и независимости при аккредитации - квалифицированный персонал - четко разработанный бизнес-план |
| Основные функции испытательной лаборатории (центра) | Укажите не менее двух вариантов ответа - оценка знаний персонала методов управления качеством продукции - составление акта о состоянии образцов - подача рапорта в орган по сертификации - оформление протокола испытаний - испытание образцов |
| Подтверждение соответствия на территории РФ может носить характер … | - только в форме принятия декларации о соответствии - добровольный или обязательный - только добровольный - только обязательный |
| После проведения сертификационных испытаний испытательная лаборатория выдает заявителю… | - протокол - свидетельство - сертификат - отчет |
| Участниками системы сертификации не является... | - заявитель - орган по сертификации - орган по стандартизации - испытательная лаборатория |
| Целями сертификации являются : | - повышение производительности выпуска продукции - информационное обеспечение продукции и услуг - экономическая эффективность - содействие потребителям в компетентном выборе продукции |
| Этап заявки на сертификацию включает | Укажите не менее двух вариантов ответа - решение по сертификации - выбор органа по сертификации - инспекционный контроль - подачу заявки |
| Формами подтверждения соответствия являются: | - промышленная безопасность - установление нормируемых показателей - гарантия качества - декларирование соответствия |
| Форма подтверждения соответствия объектов требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров называется | - идентификацией - сертификацией - стандартизацией - аккредитацией |
| Целью проведения инспекционного контроля является … | - выявление нарушений при производстве продукции или оказании услуг - подтверждение продолжения соответствия продукции (услуг) установленным требованиям - прекращение действия сертификата соответствия - прекращение действия лицензии на производство |
| Система добровольной сертификации предусматривает применение | - знака обращения на рынке - знака соответствия - логотипа - фирменного знака |
| Защищенный и зарегистрированный в установленном в РФ порядке знак, выданный и применяемый в соответствии с ГОСТ Р 1.9, информирующий, что должным образом идентифицированная продукция соответствует всем положениям (требованиям) конкретного национального стандарта (стандартов) на данную продукцию – это… | - товарный знак - личное клеймо - знак соответствия - знак качества |

1.4 Критерии формирования оценок

| Отлично | студент твёрдо знает программный материал, демонстрирует необходимый уровень компетенций, свободно владеет понятийным аппаратом. |
| --- | --- |
| Хорошо | студент проявил полное знание программного материала, демонстрирует сформированные на достаточном уровне компетенции, допускает непринципиальные неточности. |
| Удовлетворительно | студент обнаруживает знания только основного материала, допускает ошибки принципиального характера, демонстрирует не до конца сформированные компетенции |
| Неудовлетворительно | студент не усвоил основное содержание материала, демонстрирует низкий уровень овладения необходимыми компетенциями. |

2 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

## 2.1 Тесты для зачета

Тест №1

| Действительным называется размер: | - служащий началом отсчёта отклонений - который необходимо получить при изготовлении - полученный в результате расчётов и округлённый до стандартного значения по ГОСТ 6636-69 - установленный измерением с допускаемой погрешностью |
| --- | --- |
| По шкале средства измерений можно определить | Укажите не менее двух вариантов ответа - цену единицы младшего разряда - полосу пропускаемых частот - верхний предел показаний - цену деления шкалы - входной импеданс |
| Секунда в системе СИ является . . . единицей | - производной - основной - дольной - дополнительной |
| Приставками для образования дольных единиц системы СИ являются . . . | Укажите не менее двух вариантов ответа - Микро - Макро - Мега - Гига - Нано |
| Составляющая погрешности средства измерения, принимаемая постоянной или закономерно изменяющаяся, - ... погрешность | - относительная - частная - систематическая - случайная |
| Погрешность, выраженная формулой ∆ = А – Х ист является . . . | - относительной - статической - абсолютной - приведенной |
| Одним из основных принципов стандартизации, установленных в законе «О стандартизации в РФ» является … | - необязательность достижения консенсуса всех заинтересованных сторон при разработке стандарта; - обязательность применения стандартов во всех сферах; - закрытость информации по стандартам; - добровольность применения стандартов. |
| Требования к изделиями межотраслевого применения должны содержаться в… | - стандартах организаций - государственных стандартах - технических условиях - отраслевых стандартах |
| Требования к продукции (процесса, услугам), указанные в технических регламентах, ... | - обязательны для выполнения - обязательны к выполнению отдельными требованиями - рекомендательны - обязательны для отдельных предприятий |
| Документальным подтверждением признания того, что организация правомочна осуществлять конкретный вид деятельности, является . . . | - испытание - декларирование соответствия - стандартизация - аккредитация |
| Формами подтверждения соответствия являются: | - промышленная безопасность - установление нормируемых показателей - гарантия качества - декларирование соответствия |
| Переходными посадками являются . . . | Укажите не менее двух вариантов ответа - 75 Js7/h7 - 80 H7/m6 - 40 F8/h7 - 35 H7/s6 - 95 H8/n7 |
| На чертеже детали требования к шероховатости устанавливаются для поверхностей | - особо ответственных - всех - подвергающихся износу - сопрягаемых |
| Определить допуск посадки, если D = 180 +0,04 d = 180 ± 0,012 | - 0,028 - 0,052 - 0,064 - Верных ответов нет |
| Размер вала по чертежу 200-0,172-0,100 Какой из изготовленных валов брак? | - 199,9 - 199,8 - 199,828 - Верных ответов нет |

Тест №2

| Диапазон измерений средств измерения выбирается в зависимости от . . . | - его стоимости - предела допускаемой погрешности измерений - наибольшего и наименьшего возможных значений измеряемой величины - необходимой производительности измерений |
| --- | --- |
| Одно из свойств в качественном отношении общее для многих физических объектов, а в количественном – индивидуальное для каждого из них называется | - единством измерений - показателем качества - величиной - единицей измерений |
| Единицы, в целое число раз больше или меньше установленной единицы физической величины, называются . . . | Укажите не менее двух вариантов ответа - производными - кратными - основными - дополнительными - дольными |
| По характеру изменения результатов измерений погрешности разделяют на… | - основные и дополнительные - абсолютные и относительные - методические, инструментальные и субъективные - систематические, случайные и грубые |
| Право поверки предоставляется . . . | - измерительным лабораториям ВУЗов - органам аккредитации - аккредитованным метрологическим службам юридических лиц - испытательным лабораториям по сертификации однородной продукции |
| При повреждении поверительного клейма, пломбы и утрате документов, подтверждающих прохождение средством измерения периодической поверки, оно подвергается поверке- . . . | - инспекционной - первичной - внеочередной - экспертной |
| Средства измерений, подлежащие государственному метрологическому контролю и надзору, в процессе эксплуатации подвергаются | - поверке - метрологической аттестации - сертификации - калибровке |
| К документам в области стандартизации, используемым на территории РФ не относятся... | - правила, нормы и рекомендации в области стандартизации (ПР) - национальные стандарты (ГОСТ Р) - общероссийский классификатор (ОК) - сертификаты |
| Законодательные основы сертификации в Российской Федерации определены Федеральным законом . . . | - «О защите прав потребителя» - «О техническом регулировании» - «Об обеспечении единства измерений» - «О стандартизации» |
| После проведения сертификационных испытаний испытательная лаборатория выдает заявителю… | - протокол - свидетельство - сертификат - отчет |
| Целью проведения инспекционного контроля является … | - выявление нарушений при производстве продукции или оказании услуг - подтверждение продолжения соответствия продукции (услуг) установленным требованиям - прекращение действия сертификата соответствия - прекращение действия лицензии на производство |
| Если на чертеже указан параметр Rа, то при контроле шероховатости нужно в пределах базовой длины измерять . . . | - расстояние между вершинами выступов - высоту пяти наибольших выступов и глубину пяти наибольших впадин - расстояние между линиями выступов и впадин - текущие координаты профиля yi |
| Посадками с гарантированным зазором являются | Укажите не менее двух вариантов ответа - 50 H7/f6 - 50 H7/u7 - 45 G7/h6 - 30 F8/h8 60 H7/s6 |
| Определить зазор наибольший, если размеры по чертежу для отверстия 100 + 0,054 , для вала 100-0,090-0,036. | - 0,036 - 0,144 - 0,090 - Верных ответов нет |
| Размер отверстия по чертежу 80 ± 0,015 . Какие из изготовленных отверстий брак? | - 80,015 - 80,15 - 79,985 - Верных ответов нет |

Тест №3

| Величина – это свойство…. | - остающееся постоянным при повторных измерениях величины - общее в качественном отношении многим физическим объектам, но в количественном отношении индивидуальное для каждого объекта - общее как в качественном, так и в количественном отношении многим физическим объектам - эквивалентности, имеющее характер качественной индивидуальности объекта |
| --- | --- |
| Единицей длины является | - эталон метра в виде линейки из платиновоиридиевого состава - длина 1/107 чисти четверти парижского меридиана - длина пути, проходимого светом в вакууме за 1/299792458 долю секунды - 23562325,3 длины световой волны атома криптона-86 |
| Производной величиной является | - сила света - количество вещества - мощность - время |
| Характеристиками, нормирующими границы погрешности средств измерений в рабочих условиях эксплуатации, являются (ется) . . . | - характеристики дополнительных погрешностей - входной импеданс - класс точности - время установления показаний |
| Качественной характеристикой величины является . . . | - размер - погрешность измерений - постоянство во времени - размерность |
| Для проверки сохранности государственных эталонов и замены их в случае порчи предназначены . . . | - эталоны-копии - рабочие эталоны - эталоны сравнения - эталоны-свидетели |
| Документ, устанавливающий правила, руководящие принципы или характеристики различных видов деятельности или их результатов, называется | - знаком соответствия - лицензией для сертификации - декларацией - нормативным документом |
| Нормативный документ в сфере технического регулирования, утвержденный указом президента или постановлением правительства – это . . . | - стандарт - технические условия - технический регламент - правила |
| Орган, проводящий подтверждение соответствия (сертификацию), имеет статус . . . | - третьего лица - второго лица (потребителя) - консультанта - первого лица (производителя) - посредника |
| Участниками системы сертификации не является... | - заявитель - орган по сертификации - орган по стандартизации - испытательная лаборатория |
| Если поверхность не должна обрабатываться то обозначение микронеровностей должно быть | - √ - √ - √ - √ |
| Посадками с гарантированным натягом являются . . . | Укажите не менее двух вариантов ответа - 50 H7/f6 - 50 H7/u7 - 45 G7/h6 - 30 F8/h8 - 60 H7/s6 |
| Определить зазор наибольший, если размеры по чертежу для отверстия 100 + 0,054 , для вала 100-0,090-0,036. | - 0,036 - 0,144 - 0,090 - Верных ответов нет |
| Какая запись из указанных соответствует заданному расположению поля допуска вала? | - Ø 60 - Ø 60 +0,15 - Ø 60 ± 015 - Верных ответов нет |

Тест №4

| Естественное нулевое значение и установленную по согласованию единицу измерений имеет шкала | - интервалов - наименований - отношений - порядка |
| --- | --- |
| Из приведенных величин основной является: | - время - давление - скорость - объем |
| Совокупность операций по применению технического средства для сравнения измеряемой величины сеё единицей-это… | - измерение - оценка - определение - установление |
| Одно из свойств в качественном отношении общее для многих физических объектов, а в количественном – индивидуальное для каждого из них называется | - единством измерений - показателем качества - величиной - единицей измерений |
| Единицей массы является | - количество вещества соответствующее 12 106 атомам углерода - масса, равная массе международного прототипа килограмма - масса 0,001 м3 чистой воды при температуре +4 ОС - количество вещества, содержащееся в 12354863,4 м3 межзвездного пространства |
| Абсолютная погрешность выражается в . . . | - единицах измеряемой величины - процентах - относительных единицах - относительных процентах |
| Средства измерений, подлежащие государственному метрологическому контролю и надзору, в процессе эксплуатации подвергаются . . . | - поверке - метрологической аттестации - сертификации - калибровке |
| Стандартизация осуществляется в целях… | Укажите не менее двух вариантов ответа - Повышения уровня безопасности жизни граждан - Сертификации продукции - Определения оптимальных режимов работы - обеспечение рационального использования ресурсов |
| Начало проведения процедуры сертификации заключается в ... | - представлении отчета о реализации продукции - подаче сведений в Центр стандартизации, метрологии и сертификации - представлении сведений о количестве несоответствующей продукции - подаче заявки в орган по сертификации |
| Подтверждение соответствия на территории РФ может носить характер … | - только в форме принятия декларации о соответствии - добровольный или обязательный - только добровольный - только обязательный |
| Система добровольной сертификации предусматривает применение | - знака обращения на рынке - знака соответствия - логотипа - фирменного знака |
| Посадками с гарантированным натягом являются . . . | Укажите не менее двух вариантов ответа - 50 H7/f6 - 50 H7/u7 - 45 G7/h6 - 30 F8/h8 - 60 H7/s6 |
| Наименьшие предельные размеры определяются по формулам. . . | Укажите не менее двух вариантов ответа - Dmax – Dmin - DH + EI - dH + ei - Dmax – dmin |
| Определить минимальный зазор, если известно: D = 75 +0,03 d=75−0,05-0,02 | - 0,01 мм - 0,02 мм - 0,05 мм - Верных ответов нет |
| Какая запись из указанных соответствует заданному расположению поля допуска вала? | - Ø70-0,05 - Ø70-0,5-0,2 - Ø70-0,2-0,5 Верных ответов нет |

Тест №5

| Действительные значения измеряемых величин – это . . . | - значения, зависящие от метода измерения и технических средств измерения - значения, найденные экспериментальным путем настолько близко к истинному значению, что может его заменить - совокупность большого числа факторов, действующих на процесс измерения - приближенные оценки значений величин, найденные опытным путем |
| --- | --- |
| Основной единицей системы SI не является | - Вольт - Ампер - Кельвин - канделла |
| Заполните пропуск Всего существует _____основных единиц величин | - пять - семь - шесть - восемь |
| По характеру изменения результатов измерений погрешности разделяют на… | - основные и дополнительные - абсолютные и относительные - методические, инструментальные и субъективные - систематические, случайные и грубые |
| Результат измерения включает в себя… | - вид наблюдения - числовое значение и размерность - тип измерения - класс точности соответствии с принятыми принципами |
| Обобщенная характеристика средства измерений, определяемая пределами допускаемых основных и дополнительных погрешностей – это | - цена деления - диапазон средства измерения - класс точности средства измерений - функция влияния |
| При выпуске средств измерений из производства или после ремонта проводится поверка | - первичная - экспертная - периодическая - очередная |
| Средства измерений, подлежащие государственному метрологическому контролю и надзору, в процессе эксплуатации подвергаются . . . | - поверке - метрологической аттестации - сертификации - калибровке |
| Нормативный документ в сфере технического регулирования, утвержденный указом президента или постановлением правительства – это . . . | - стандарт - технические условия - технический регламент - правила |
| Добровольное подтверждение соответствия осуществляется по инициативе… | - заявителя - испытательной лаборатории - органа по сертификации - технического комитета |
| Целями сертификации являются: | - повышение производительности выпуска продукции - информационное обеспечение продукции и услуг - экономическая эффективность - содействие потребителям в компетентном выборе продукции |
| Посадками с гарантированным натягом являются . . . | Укажите не менее двух вариантов ответа - 50 H7/f6 - 50 H7/u7 - 45 G7/h6 - 30 F8/h8 - 60 H7/s6 |
| На чертеже общего вида указана посадка Ø20S7/h6. Укажите систему посадки и характер соединения: | - посадка в системе вала, с зазором - посадка в системе вала, с натягом - посадка в системе отверстия, с натягом - посадка комбинированная, с натягом |
| Определить допуск вала Ø80+0,02+0,05 | - 0,03 мм - 0,02 мм - 0,05 мм - Верных ответов нет |
| Размер отверстия по чертежу Ø 120−0,052−0,030. Какие из изготовленных отверстий брак? | - 119,948 - 119,970 - 119,940 - Все ответы верны |

2.2 Критерии оценки

| отлично | студент, твёрдо знает программный материал, системно и грамотно излагает его, демонстрирует необходимый уровень компетенций, чёткие, сжатые ответы на дополнительные вопросы, свободно владеет понятийным аппаратом. |
| --- | --- |
| хорошо | студент, проявил полное знание программного материала, демонстрирует сформированные на достаточном уровне умения и навыки, указанные в программе компетенции, допускает непринципиальные неточности при изложении ответа на вопросы. |
| удовлетворительно | студент, обнаруживает знания только основного материала, но не усвоил детали, допускает ошибки принципиального характера, демонстрирует не до конца сформированные компетенции, умения систематизировать материал и делать выводы. |
| неудовлетворительно | студент, не усвоил основное содержание материала, не умеет систематизировать информацию, делать необходимые выводы, чётко и грамотно отвечать на заданные вопросы, демонстрирует низкий уровень овладения необходимыми компетенциями. |