Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»

Университетский технологический колледж

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Общая химическая   технология

Для специальности:  18.02.13 Технология производства изделий из полимерных композитов

Уровень подготовки: специалист среднего звена

Форма обучение: очная

Барнаул, 2019

ПАСПОРТ

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

| Контролируемые разделы дисциплины | Код контролируемой компетенции | Способ оценивания | Оценочное средство |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Химическое производство Лекционные занятия Химическая технология как наука. Этапы развития химической технологии. Роль химической технологии в народном хозяйстве. Основные тенденции развития химической технологии. Понятие о химическом производстве как о химико-технологической системе (ХТС) – совокупности, взаимодействующих между собой элементов. Иерархическая структура химического производства (ХП). Основные технологические компоненты ХП: сырье, продукты, полупродукты, энергетические ресурсы, отходы. Определение и общие закономерности ХП, классификация ХП по различным признакам. Технологические критерии эффективности химико-технологического производства (ХТП). Практические занятия: Технологические критерии эффективности химико-технологического производства (ХТП) их расчёт Расчёт расходных коэффициентов Лабораторное занятие «Электролиз насыщенного раствора хлорида натрия» (ЛР-1): | ОК-02 ПК-1.2 ПК-2.1 | Защита лабораторных работ Контрольное тестирование Зачет | Вопросы по темам лекционных, практических и лабораторных занятий Тесты промежуточной аттестации |
| Раздел 2. Химический процесс. Лекционные занятия. Гомогенные процессы Термодинамика химических процессов. Расчет термодинамических потенциалов и равновесия химических систем. Кинетика химических реакций, скорость реакций, факторы влияющие на нее. Влияние условий проведения ХТП на значения технологических критериев. Понятие оптимальной температуры для обратимых и необратимых химических процессов. Пути интенсификации гомогенных химических процессов. Гетерогенные процессы Гетерогенные химические процессы: определение; классификация. Наблюдаемая скорость гетерогенного процесса, лимитирующая стадия. Гетерогенные процессы газ – твердое тело и газ – жидкость: основные модели; уравнения; области протекания; пути интенсификации. Промышленный катализ: понятие катализа его основные виды и типы. Характеристики катализаторов и требования к ним. Гомогенный катализ, его основные типы. Гетерогенный катализ, его основные типы, области протекания, влияние условий проведения процесса на его эффективность и пути ее повышения. Тепловые явления в гетерогенно-каталитических процессах. Отравление катализаторов. Практические занятия. Расчёт материальных и тепловых балансов. Лабораторное занятие. «Абсорбция углекислого газа карбонат-гидрокарбонатным раствором и водой в реакторе с мешалкой» (ЛР-2): | ОК-02 ПК-1.2 ПК-2.1 | Защита лабораторных работ Контрольное тестирование Зачет | Вопросы по темам лекционных, практических и лабораторных занятий Тесты промежуточной аттестации |
| Раздел 3. Химические реакторы. Лекционные занятия. Общие сведения о химических реакторах Основные определения и положения. Структурные элементы химического реактора, требования к химическим реакторам. Классификация реакторов по различным признакам. Основные типы конструкций химических реакторов Практические занятия Расчёт химических реакторов. Лабораторное занятие «Анализ структуры потоков в реакторах» (ЛР-3): Исследование кривых отклика каскада реакторов идеального смешения при различном количестве реакторов. | ОК-02 ПК-1.2 ПК-2.1 | Защита лабораторных работ Контрольное тестирование Зачет | Вопросы по темам лекционных, практических и лабораторных занятий Тесты промежуточной аттестации |

1 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ

Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется в виде собеседования при защите лабораторных работ. Контрольные вопросы содержатся в методических указаниях:

Тема  «Химический процесс» (ОК-02, ПК-1.2, ПК-2.1)

- В  чём  заключается главная кинетическая особенность гетерогенных химических процессов?

- Какие кинетические модели обычно используют для описания гетерогенных процессов в системе «газ-жидкость»?

- Какой смысл  вкладывается в понятия « кинетическая область гетерогенного процесса», «диффузионная  область»?

- Как увеличить коэффициент массоотдачи на стадии внешней диффузии?

- Сформулируйте основные свойства  лимитирующей стадии.

- Как определить лимитирующую стадию гетерогенного процесса  экспериментально изучая влияние температуры на скорость образования продуктов в ходе этого процесса?

- Какая величина называется коэффициентом ускорения абсорбции? Почему можно говорить об ускорении абсорбции, если в жидкой фазе протекает химическая реакция?

Тема «Химические реакторы» (ОК-02, ПК-1.2, ПК-2.1)

- Сформулируйте допущения модели идеального смешения.

- Каковы основные причины отклонения от идеальности в реальных реакторах смешения?

- Почему при составлении балансовых уравнений для реактора идеального смешения в качестве элементарного объёма может быть принят полный объём реактора?

- Сформулируйте основные допущения модели каскада реакторов идеального смешения.

- Докажите, что модель каскада реакторов идеального смешения является промежуточной между моделями идеального вытеснения и идеального смешения.

- Что такое кривая отклика и как она находится экспериментально?

- Какой параметр ячеечной модели (каскад  реакторов идеального смешения)  можно определить при расчёте кривых отклика?

Тема «Химическое производство» (ОК-02, ПК-1.2, ПК-2.1)

- Какие вы знаете технологические критерии эффективности химико-технологического процесса? Дайте их определения.

- Какие процессы называются электрохимическими?

- Что такое электролиз?

- Основные критерии рационального использования энергии при электролизе.

- Какому из технологических критериев эффективности химико-технологического процесса аналогичен выход по току?

- Основные  процессы  протекающие на  электродах при электролизе раствора  хлорида натрия.

- Назовите продукты, получаемые при электролизе раствора  хлорида натрия. Преимущества   метода  получения продуктов электролизом  хлорида натрия  по сравнению с   химическими методами.

2 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Промежуточная аттестация по дисциплине «Общая химическая технология» проводится по тестам промежуточной аттестации, представленным в виде комплекта заданий для проведения зачёта в 3 семестре.

КОМПЛЕКТ  БИЛЕТОВ   ДЛЯ   ПРОВЕДЕНИЯ  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ТЕСТ № 1

промежуточной аттестации по дисциплине

«Общая химическая технология»

для специальности 	"Технология производства изделий из полимерных композитов"

1 Общая химическая технология как наука ( определение, история развития).

Значение химической технологии для народного хозяйства. (ПК-1.2,ПК-2.1)

2 Гомофазность и гетерофазность. Гомогенность и гетерогенность. Примеры процессов каждой группы.( ОК-2)

ТЕСТ № 2

промежуточной аттестации по дисциплине

«Общая химическая технология»

для специальности 	"Технология производства изделий из полимерных композитов"

1. Четыре группы критериев оценки эффективности ХТС. (ОК-02)

2. Основные концепции, используемые при построении ХТС. (ПК-1.2,ПК-2.1)

ТЕСТ № 3

промежуточной аттестации по дисциплине

«Общая химическая технология»

для специальности 	"Технология производства изделий из полимерных композитов"

1. Степень превращения (определение, пути повышения).(ОК-02)

2 Графические модели ХТС. Схемы ХТС. (ПК-1.2,ПК-2.1)

ТЕСТ № 4

промежуточной аттестации по дисциплине

«Общая химическая технология»

для специальности 	"Технология производства изделий из полимерных композитов"

1. Технологические критерии эффективности для необратимых процессов. Связь между ними.( ПК-1.2,ПК-2.1)

2. Скорость химической реакции. Молекулярность и порядок химической реакции. Влияние температуры на скорость химической реакции. Пути изменения скорости реакций.(ОК-02)

ТЕСТ № 5

промежуточной аттестации по дисциплине

«Общая химическая технология»

для специальности 	"Технология производства изделий из полимерных композитов"

1. Гетерогенные некаталитические процессы. Основные типы и стадии.(ОК-02)

2. Химико-технологические системы. Определение, состав, виды моделей Требования к ХТС.( ПК-1.2,ПК-2.1)

ТЕСТ № 6

промежуточной аттестации по дисциплине

«Общая химическая технология»

для специальности 	"Технология производства изделий из полимерных композитов

1. Выход продукта. Влияние условий проведения процесса на выход продукта.( ПК-1.2,ПК-2.1)

2. Катализ как способ управления химическими процессами. Виды катализа.(ОК-02)

ТЕСТ № 7

промежуточной аттестации по дисциплине

«Общая химическая технология»

для специальности 	"Технология производства изделий из полимерных композитов

1. Селективность. Влияние условий проведения процесса на селективность.(ОК-02)

2. Технологические связи элементов. Указать для чего применяются. Замкнутые и разомкнутые ХТС.( ПК-1.2,ПК-2.1)

ТЕСТ № 8

промежуточной аттестации по дисциплине

«Общая химическая технология»

для специальности 	"Технология производства изделий из полимерных композитов

1 Модели гетерогенных процессов “газ–твердое тело”.  Области протекания гетерогенных процессов. (ОК-02)

2. Описательные модели ХТС. Химическое описание. Математическое описание. (ПК-1.2, ПК-2.1)

ТЕСТ № 9

промежуточной аттестации по дисциплине

«Общая химическая технология»

для специальности 	"Технология производства изделий из полимерных композитов

1. Стационарные и нестационарные процессы. Процессы с распределенными и сосредоточенными параметрами. Классификация уравнений применяемых для различных типов ХП. (ОК-02)

2. Подготовка сырья в химико-технологическом процессе. (ПК-1.2,ПК-2.1 )

ТЕСТ № 10

промежуточной аттестации по дисциплине

«Общая химическая технология»

для специальности 	"Технология производства изделий из полимерных композитов"

1. Описание гетерогенных химических процессов “газ-жидкость”. Коэффициент ускорения абсорбции.(ОК-1.3)

2. Классификация сырья химической промышленности. (ПК-1.2,ПК-2.1)

ТЕСТ № 11

промежуточной аттестации по дисциплине

«Общая химическая технология»

для специальности 	"Технология производства изделий из полимерных композитов"

1. Основные термодинамические характеристики ХП. Принципы расчета термодинамических потенциалов ХП.(ОК-02)

2. Структура потребления энергии в химическом производстве. Классификация энергетических ресурсов в химической технологии. Источники энергии.( ПК-1.2,ПК-2.1)

ТЕСТ № 12

промежуточной аттестации по дисциплине

«Общая химическая технология»

для специальности 	"Технология производства изделий из полимерных композитов"

1. Гетерогенные каталитические процессы. Основные стадии, области протекания, скорость процесса.ОК-02)

2. Вода как сырье и вспомогательное сырье в химической промышленности. Водоподготовка.( ПК-1.2,ПК-2.1)

ТЕСТ № 13

промежуточной аттестации по дисциплине

«Общая химическая технология»

для специальности 	"Технология производства изделий из полимерных композитов"

1. Уравнения баланса как основа математических моделей ХТП и ХТС. Простое и обобщенное уравнение баланса. Источники и стоки в балансовых уравнениях.( ПК-1.2,ПК-2.1)

2. Наблюдаемая скорость гетерогенного процесса. Лимитирующая стадия в стационарных и нестационарных условиях.(ОК-02)

ТЕСТ № 14

промежуточной аттестации по дисциплине

«Общая химическая технология»

для специальности 	"Технология производства изделий из полимерных композитов"

1. Основные понятия системного анализа. Представление ХТП и ХТС как системы.( ПК-1.2,ПК-2.1)

2. Гетерогенные некаталитические процессы. Основные типы и стадии.(ОК-02)

ТЕСТ № 15

промежуточной аттестации по дисциплине

«Общая химическая технология»

для специальности 	"Технология производства изделий из полимерных композитов"

1. Общий вид модели ХТП и ХТС. Иерархия моделей ХТП и ХТС.( ПК-1.2,ПК-2.1)

2. Основные направления интенсификации гомогенных химических процессов.(ОК-02)

ТЕСТ № 16

промежуточной аттестации по дисциплине

«Общая химическая технология»

для специальности 	"Технология производства изделий из полимерных композитов"

1. Иерархия организации процессов в химическом производстве.( ПК-1.2,ПК-2.1)

2. Особенности описания кинетики равновесных химических реакций. Понятие оптимальной температуры для обратимых и необратимых процессов.(ОК-1.2)

ТЕСТ № 17

промежуточной аттестации по дисциплине

«Общая химическая технология»

для специальности 	"Технология производства изделий из полимерных композитов"

1. Требования к промышленным катализаторам. Основные характеристики катализаторов.(ОК-02)

2. Синтез ХТС.( ПК-1.2,ПК-2.1)

ТЕСТ № 18

промежуточной аттестации по дисциплине

«Общая химическая технология»

для специальности 	"Технология производства изделий из полимерных композитов"

1. Пути интенсификации гетерогенных некаталитических процессов.(ОК-02)

2. Анализ ХТС.( ПК-1.2,ПК-2.1)

ТЕСТ № 19

промежуточной аттестации по дисциплине

«Общая химическая технология»

для специальности 	"Технология производства изделий из полимерных композитов"

1. Обратные связи. Использование в ХТС.( ПК-1.2,ПК-2.1)

2. Влияние различных факторов на равновесие в химических системах.(ОК-02)

ТЕСТ № 20

промежуточной аттестации по дисциплине

«Общая химическая технология»

для специальности 	"Технология производства изделий из полимерных композитов"

1. Функциональная и операторная схема ХТС.( ПК-1.2,ПК-2.1)

2. Влияние концентрации реагентов и температуры на селективность в системе параллельных реакций.(ОК-02)

ТЕСТ № 21

промежуточной аттестации по дисциплине

«Общая химическая технология»

для специальности 	"Технология производства изделий из полимерных композитов"

1. Иерархия организации процессов в химическом производстве.(ОК-02)

2. Утилизация и обезвреживание твердых отходов химического производства.( ПК-1.2, ПК-2.1 )

ТЕСТ № 22

промежуточной аттестации по дисциплине

«Общая химическая технология»

для специальности 	"Технология производства изделий из полимерных композитов"

1. Технологические критерии эффективности для необратимых процессов. Связь между ними.(ОК-02)

2. Методы утилизации и обезвреживания жидких отходов.( ПК-1.2,ПК-2.1)

ТЕСТ № 23

промежуточной аттестации по дисциплине

«Общая химическая технология»

для специальности 	"Технология производства изделий из полимерных композитов"

1. Модели гетерогенных процессов “газ–твердое тело”.  Области протекания гетерогенных процессов.(ОК-02)

2. Основные методы и приёмы используемые для подготовки воды к использованию в химическом производстве. Направления использования воды и требования к ней.( ПК-1.2,ПК-2.1)

ТЕСТ № 24

промежуточной аттестации по дисциплине

«Общая химическая технология»

для специальности 	"Технология производства изделий из полимерных композитов"

1. Описание гетерогенных химических процессов “газ-жидкость”. Коэффициент ускорения абсорбции.(ОК-02)

2. Технологические связи и их назначение. (ПК-1.2, ПК-2.1)

ТЕСТ № 25

промежуточной аттестации по дисциплине

«Общая химическая технология»

для специальности 	"Технология производства изделий из полимерных композитов"

1. Основные понятия системного анализа. Представление ХТП и ХТС как системы.( ПК-1.2, ПК-2.1)

2. Энергетический и эксэргический анализ химико-технологических процессов систем.(ОК-02)

Критерии оценки

| Отлично | студент, твёрдо знает программный материал, системно и грамотно излагает его, демонстрирует необходимый уровень компетенций, чёткие, сжатые ответы на дополнительные вопросы, свободно владеет понятийным аппаратом. |
| --- | --- |
| Хорошо | студент, проявил полное знание программного материала, демонстрирует сформированные на достаточном уровне умения и навыки, указанные в программе компетенции, допускает непринципиальные неточности при изложении ответа на вопросы. |
| Удовлетворительно | студент, обнаруживает знания только основного материала, но не усвоил детали, допускает ошибки принципиального характера, демонстрирует не до конца сформированные компетенции, умения систематизировать материал и делать выводы. |
| Неудовлетворительно | студент, не усвоил основное содержание материала, не умеет систематизировать информацию, делать необходимые выводы, чётко и грамотно отвечать на заданные вопросы, демонстрирует низкий уровень овладения необходимыми компетенциями. |