СОДЕРЖАНИЕ

1 Паспорт рабочей программы дисциплины	3

2 Структура и содержание учебной дисциплины	3

3Условия реализации учебной дисциплины	7

4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины	8

Приложение А (обязательное). Фонд оценочных материалов	11

Приложение Б. Методические рекомендации и указания	17

# 1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ Эксплуатационные материалы

# 1.1Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: вариативная часть общепрофессионального цикла

# 1.2Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: цель учебной дисциплины – формирование знаний и умений, соответствующих ПК 3.5, ПК 3.6ФГОС СПО.

Требования к результатам освоения учебной дисциплины:

| Номер /индекс компетенции по ФГОС СПО | Содержание компетенции | В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | знать | уметь |
| ПК 3.5 | Определять потребность структурного подразделения в эксплуатационных и ремонтных материалах для обеспечения эксплуатации машин и механизмов | Марки эксплуатационных и ремонтных материалов, применяемых при эксплуатации подъемно-транспортных и строительно-дорожных машин и механизмов. | Определять потребность в топливо-смазочных материалах, необходимых при эксплуатации подъемно-транспортных и строительно-дорожных машин и механизмов. |
| ПК 3.6 | Обеспечивать приемку эксплуатационных материалов, контроль качества, учет, условия безопасности при хранении и выдаче топливо-смазочных материалов | Основные показатели качества эксплуатационных материалов и методы контроля показателей качества. Свойства эксплуатационных материалов, влияющих на безопасность при транспортировке, хранении и заправке. | Определять показатели качества эксплуатационных материалов стандартными и нестандартными методами. Обеспечивать безопасное применение эксплуатационных материалов. |

# 2СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

# 2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов по формам обучения |  |
| --- | --- | --- |
|  | очная | заочная |
| Учебная нагрузка обучающихся | 72 | 72 |
| Учебная нагрузка с преподавателем | 48 | 12 |
| в том числе: |  |  |
| лекционные занятия | 32 | 4 |
| практические занятия | 16 | 8 |
| Самостоятельная работа обучающихся | 18 | 56 |
| в том числе: |  |  |
| Изучение дополнительного учебного материала и подготовка к практическим занятиям Подготовка к экзамену | 14 4 | 50 6 |
| Консультации | 2 |  |
| Промежуточная аттестация в форме экзамена | 4 | 4 |

# 2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Эксплуатационные материалы:

| Наименование разделов | Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся | Объём часов по формам обучения |  | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | очная | заочная |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Основные способы получения и производства эксплуатационных материалов | Содержание учебного материала |  |  |  |
|  | Лекции Введение. Классификация топлив. Нефть, как сырье для получения топливо-смазочных материалов. Основные методы получения топливо-смазочных материалов из нефти. | 4 | 0,5 | Репродуктивный |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Изучение дополнительного учебного материала и подготовка к практическим занятиям. | 1 | 5 | Продуктивный |
| Раздел 2. Эксплуатационно-технические свойства топлив | Содержание учебного материала |  |  |  |
|  | Лекции Эксплуатационно-технические свойства бензинов. Эксплуатационно-технические свойства дизельных топлив. Эксплуатационно-технические свойства газообразных топлив. Альтернативные и перспективные виды топлив. | 8 | 1 | Репродуктивный |
|  | Практическое занятие №1Определение показателей качества автомобильных бензинов | 2 | 1 | Продуктивный |
|  | Практическое занятие №2Определение показателей качества дизельных топлив | 2 | 1 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Изучение дополнительного учебного материала и подготовка к практическим занятиям. | 2 | 10 |  |
| Раздел 3. Эксплуатационно-технические свойства смазочных масел | Содержание учебного материала |  |  |  |
|  | Лекции Эксплуатационно-технические свойства моторных масел. Эксплуатационно-технические свойства трансмиссионных масел. Эксплуатационно-технические свойства гидравлических масел. Синтетические и полусинтетические масла | 6 | 1 | Репродуктивный |
|  | Практическое занятие №3 Определение показателей качества смазочных масел | 2 | 1 | Продуктивный |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Изучение дополнительного учебного материала и подготовка к практическим занятиям. | 2 | 10 |  |
| Раздел 4. Эксплуатационно-технические свойства пластичных смазок, твердых и самосмазывающихся материалов | Содержание учебного материала |  |  |  |
|  | Лекции Эксплуатационно-технические свойства пластичных смазок. Твердые и самосмазывающиеся материалы | 3 | 0,5 | Репродуктивный |
|  | Практическое занятие №4 Определение показателей качества пластичных смазок | 2 | 1 | Продуктивный |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Изучение дополнительного учебного материала и подготовка к практическим занятиям. | 2 | 10 |  |
| Раздел 5. Эксплуатационно-технические свойства технических жидкостей | Содержание учебного материала |  |  |  |
|  | Лекции Низкозамерзающие охлаждающие жидкости. Гидротормозные и амортизаторные жидкости. Пусковые жидкости. | 2 | 0,4 | Репродуктивный |
|  | Практическое занятие №5 Определение показателей качества технических жидкостей | 2 | 1 | Продуктивный |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Изучение дополнительного учебного материала и подготовка к практическим занятиям. | 2 | 2 |  |
| Раздел 6. Конструкционно-ремонтные материалы | Содержание учебного материала |  |  |  |
|  | Лекции Лакокрасочные материалы. Резиновые материалы. Клеи, герметики. Пластмассы | 5 | 0,2 | Репродуктивный |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Изучение дополнительного учебного материала и подготовка к практическим занятиям. | 2 | 9 | Продуктивный |
| Раздел 7. Учёт расхода и снижение потерь эксплуатационных материалов | Содержание учебного материала |  |  |  |
|  | Лекции Организация оперативного учета расхода эксплуатационных материалов в транспортных предприятиях. Пути сокращения потерь эксплуатационных материалов при транспортировке, хранении и заправке. | 2 | 0,2 | Репродуктивный |
|  | Практическое занятие № 6Нормирование расхода топлива для легковых автомобилей и автобусов | 2 | 1 | Продуктивный |
|  | Практическое занятие № 7 Нормирование расхода топлива для грузовых автомобилей и автопоездов | 2 | 1 |  |
|  | Практическое занятие № 8 Нормирование расхода топлива для самосвалов и самосвальных автопоездов | 2 | 1 |  |
|  | Самостоятельная работа студента Изучение дополнительного учебного материала и подготовка к практическим занятиям. | 2 | 2 |  |
| Раздел 8. Организация снабжения эксплуатационными материалами транспортных организаций | Содержание учебного материала |  |  |  |
|  | Лекции Организация снабжения нефтепродуктами через АЗС общего пользования и собственные АЗС. Организация снабжения конструкционно-ремонтными материалами. | 2 | 0,2 | Репродуктивный |
|  | Самостоятельная работа студента Изучение дополнительного учебного материала | 1 | 2 | Продуктивный |
| Самостоятельная работа обучающихся по подготовке к промежуточной аттестации |  | 4 | 6 |  |
| Промежуточная аттестация |  | экзамен (4 часа) | экзамен (4 часа) | Репродуктивный |
| Всего |  | 72 | 72 |  |

- УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

# 3.1 Требования к материально-техническому обеспечению

Реализация дисциплины требует наличия учебной аудитории для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также аудиторий для самостоятельной работы обучающихся.

Технические средства обучения: проектор, экран, персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.

| Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы | Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы |
| --- | --- |
| 105В, лаборатория материаловедения (для проведения лекционных и практических занятий и в виде активных и интерактивных форм, для текущего контроля и промежуточной аттестации групповых и индивидуальных консультаций) на 20 посадочных мест. | Учебная лаборатория на 20 посадочных мест оснащена: анализатор октанового числа бензина АК-3Б, установка для определения фракционного состава бензина АРНСЭ-1, набор нефтеденсиметров для определения плотности нефтепродуктов, прибор для определения температуры вспышки нефтепродуктов в открытом тигле ТВО-1, прибор для определения температуры вспышки нефтепродуктов в закрытом тигле ТВЗ-1, прибор для определения температуры застывания дизельного топлива, Лаборатория для анализа масел и топлив СКЛАМТ-1 (2 шт.), прибор для определения коллоидной стабильности пластичных смазок КСА-1, пластометр К-2 для определения предела прочности пластичных смазок на сдвиг, автоматический капиллярный вискозиметр АКВ-2 для определения эффективной вязкости пластичных смазок, набор капиллярных вискозиметров для определения кинематической вязкости нефтепродуктов, четырехшариковая машина трения, стенд для определения моющих свойств масел, химическая посуда, реактивы, плакаты, планшеты. |
| 410в, учебная аудитория для самостоятельной работы) | Учебная лаборатория на 75 посадочных мест оснащена: техническими средствами обучения: мультимедийное оборудование, экран, ПК, объединенных в локальную сеть с беспроводным выходом в Интернет. |

Методические указания

- Валекжанин, А.И. Определение показателей качества автомобильных бензинов. [Текст] : методические указания по выполнению лабораторной работы по дисциплине "Эксплуатационные материалы", / А.И. Валекжанин, АлтГТУ им. И.И.Ползунова, Барнаул, 2012. – 40c.

- Валекжанин, А.И.Определение показателей качества дизельных топлив. Методические указания к лабораторной работе по дисциплине "Эксплуатационные материалы" / А.И. Валекжанин – Барнаул, 2016. – ЭБС АлтГТУ. Прямая ссылка: http://new.elib.altstu.ru/eum/download/aiax/Valekzhanin_diz_top.pdf

- Валекжанин, А.И.Определение показателей качества моторного масла. Методические указания к лабораторной работе по дисциплине "Эксплуатационные материалы" / / А.И. ВалекжанинБарнаул, 2016. – ЭБС АлтГТУ.Прямая ссылка: http://new.elib.altstu.ru/eum/download/aiax/Valekzhanin_maslo.pdf

- Валекжанин, А.И.Определение показателей качества пластичных смазок. Методические указания к лабораторной работе по дисциплине "Эксплуатационные материалы" / А.И.Валекжанин. – Барнаул, 2016. – ЭБС АлтГТУ. Прямая ссылка: http://new.elib.altstu.ru/eum/download/aiax/Valekzhanin_smaz.pdf

4 Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙДисциплины

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также при сдаче экзамена.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| знать: - марки эксплуатационных и ремонтных материалов, применяемых при эксплуатации подъемно-транспортных и строительно-дорожных машин и механизмов (ПК3.5); - основные показатели качества эксплуатационных материалов и методы контроля показателей качества. Свойства эксплуатационных материалов, влияющих на безопасность при транспортировке, хранении и заправке (ПК3.6). | Опросы на практических занятиях, экзамен; |
| уметь: - определять потребность в топливо-смазочных материалах, необходимых при эксплуатации подъемно-транспортных и строительно-дорожных машин и механизмов (ПК3.5); - определять показатели качества эксплуатационных материалов стандартными и нестандартными методами. Обеспечивать безопасное применение эксплуатационных материалов (ПК3.6). | Опросы на практических занятиях, экзамен; |

# Приложение А (обязательное)

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Алтайский государственных технический университет им. И. И. Ползунова»

Университетский технологический колледж

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Эксплуатационные материалы

Для специальности:23.02.04 Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)

Форма обучения: очная, заочная

Барнаул 2019

ПАСПОРТ

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

| Контролируемые разделы дисциплины | Код контролируемой компетенции | Способ оценивания | Оценочное средство |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Основные способы получения и производства эксплуатационных материалов. | ПК 3.5; ПК 3.6. | Собеседование на экзамене | Тесты промежуточной аттестации |
| Раздел 2. Эксплуатационно-технические свойства топлив. | ПК 3.5; ПК 3.6. | Опрос на практических занятиях. Собеседование на экзамене | Вопросы по темам лекционных и практических занятий. Тесты промежуточной аттестации |
| Раздел 3. Эксплуатационно-технические свойства масел. | ПК 3.5; ПК 3.6. | Опрос на практических занятиях. Собеседование на экзамене | Вопросы по темам лекционных и практических занятий. Тесты промежуточной аттестации |
| Раздел 4. Эксплуатационно-технические свойства пластичных смазок, твердых и самосмазывающихся материалов. | ПК 3.5; ПК 3.6. | Опрос на практических занятиях. Собеседование на экзамене | Вопросы по темам лекционных и практических занятий. Тесты промежуточной аттестации |
| Раздел 5. Эксплуатационно-технические свойства технических жидкостей. | ПК 3.5; ПК 3.6. | Опрос на практических занятиях. Собеседование на экзамене | Вопросы по темам лекционных и практических занятий. Тесты промежуточной аттестации |
| Раздел 6. Конструкционно-ремонтные материалы. | ПК 3.5; ПК 3.6. | Собеседование на экзамене | Тесты промежуточной аттестации |
| Раздел 7. Учёт расхода и снижение потерь эксплуатационных материалов. | ПК 3.5; ПК 3.6. | Опрос на практических занятиях. Собеседование на экзамене | Вопросы по темам лекционных и практических занятий. Тесты промежуточной аттестации |
| Раздел 8. Организация снабжения эксплуатационными материалами транспортных организаций. | ПК 3.5; ПК 3.6. | Собеседование на экзамене | Тесты промежуточной аттестации |

1 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ

1.1 Тесты текущего контроля успеваемости по дисциплине«Эксплуатационные материалы» (ПК 3.5, ПК 3.6)

# Тест №1

- Приведите определение «Химмотологии».

- Приведите классификацию топлив для тепловых двигателей.

- Какое топливо называется условным?

- Теплота сгорания. Определение, высшая и низшая теплота сгорания.

# Тест №2

- Приведите элементный состав нефти.

- Какие группы углеводородов входят в состав нефти?

- Характеристика парафиновых углеводородов.

- Какие сернистые соединения содержатся в нефти?

# Тест №3

- Характеристика нафтеновых углеводородов.

- Опишите процесс прямой перегонки нефти.

- Какие вещества относятся к смолисто-асфальтовым соединениям?

- Какими веществами представлены в нефти кислородные соединения?

Тест №4

- С какой целью применяются деструктивные способы переработки нефти?

- Дайте характеристику бензина, полученного термическим крекингом.

- От каких веществ  необходимо очищать топливо-маслянные дистилляты?

- Каково назначение платформинга?

# Тест №5

- Характеристика ароматических углеводородов.

- Для какой цели применяется депарафинизация  нефтепродуктов?

- Каково назначение риформинга?

- Что называется коэффициентом избытка воздуха?

# Тест №6

1.  Какие требования предъявляются к топливам для д.в.с. с воспламенением от искры?

2.  Как влияет на образование топливо-воздушной смеси в карбюраторном двигателе изменение плотности и вязкости бензина?

3.  По каким причинам происходит прекращение подачи топлива в карбюратор?

4.  Перечислите показатели испаряемости бензина.

# Тест №7

- Перечислите фракции бензина.

- Как влияет давление насыщенных паров бензина на работу двигателя?

- Опишите процесс нормального сгорания в д.в.с. с принудительным воспламенением?

- Перечислите методы повышения октанового числа бензина?

# Тест № 8

- Как влияет пусковая фракция бензина на работу двигателя?

- Что называется октановым числом?

- Калильное зажигание и методы его предотвращения.

- Коррозионная активность бензина.

# Тест №9

- Как влияет поверхностное натяжение бензина на образование топливо-воздушной смеси в карбюраторном двигателе?

- Дайте характеристику бензина Аи-92

- Что называется индукционным периодом бензина?

- Токсичность и огнеопасность бензина.

# Тест №10

- Как влияет остаточная фракция бензина на работу двигателя?

- По каким показателям контролируется химическая стабильность бензина?

- Дайте характеристику бензина «Премиум Евро-95»

- Какой показатель фракционного состава оказывает влияние на время прогрева двигателя?

# Тест №11

- Приведите пример обозначения авиационного бензина.

- Нагарообразующие свойства бензина.

- Дайте характеристику бензина «Аи-95».

- Какие антидетонационные присадки применяются для повышения октанового числа бензина?

# Тест №12

- Какие требования предъявляются к дизельным топливам?

- Дайте определение цетанового числа.

- Свойства дизельного топлива, влияющие на его подачу.

- С какой целью в дизельное топливо вводятся депрессорные присадки?

# Тест №13

- Как  влияет фракционный состав дизельного топлива на работу двигателя?

- Опишите процесс нормального сгорания дизельного топлива в двигателе.

- Температура помутнения дизельного топлива и ее влияние на работу двигателя.

- Напишите марку зимнего дизельного топлива второй подгруппы в соответствии с требованиями ГОСТ 305-82 (с изм).

# Тест №14

- Как влияет вязкость дизельного топлива на работу двигателя?

- Дайте определение анилиновой точки дизельного топлива.

- Опишите процесс жесткой работы двигателя.

- Как влияет степень сжатия двигателя на период задержки воспламенения?

Тест №15

- Смоло и нагарообразующие свойства дизельного топлива.

- Какова взаимосвязь между дизельным индексом и цетановым числом?

- Как оценивают фильтруемость дизельного топлива?

- Напишите марку арктического дизельного топлива первой подгруппы в соответствии с требованиями ГОСТ 305-82 (с изм).

# Тест №16

- Перечислите преимущества газообразных топлив по сравнению с жидкими топливами.

- С какой целью в ПБА добавляются одоранты?

- Какие основные компоненты входят в состав сжиженного нефтяного газа?

- Перечислите основные альтернативные топлива.

# Тест №17

- В чем отличие топлив ПБА и СПБТЛ?

- Перечислите перспективные виды топлива.

- Какие спирты могут применяться в качестве моторного топлива, их характеристика?

- Почему газовое моторное топливо марки «А» хранится в баллонах в сжатом виде?

# Тест №18

- Какие требования предъявляются к моторным маслам?

- В чем отличие загущенного масла от вязкого?

- Приведите вязкостно-температурную характеристику масла.

- Назовите основную функцию моторного масла.

# Тест №19

- Что характеризует индекс вязкости масла?

- Дайте характеристику масла  М-10-Г2 (к).

- Противоизносные свойства моторных масел.

- Какими недостатками обладают загущенные масла по сравнению с незагущенными?

# Тест №20

- Моюще-диспергирующие  свойства моторных масел.

- Для каких двигателей применяется масло М-10-Д2?

- В каких случаях в двигатель заливают моторное масло повышенной вязкости?

- Как подразделяются моторные масла по классификации SAEJ300?

# Тест №21

- Антикоррозионные и защитные свойства моторных масел.

- Для каких двигателей применяется масло CastrolGTXSAE10W-40. API SJ/CF-4. ACEA A3-98, B3-98. VW 500.00; Porsche.

- Какие масла применяются для 2-х тактных двигателей?

- Какие виды отложений образуются на деталях двигателя?

Тест №22

- На какие группы, по уровню эксплуатационных свойств, делятся моторные масла по классификации API?

- Преимущества и недостатки синтетических моторных масел по сравнению с минеральными.

- Дайте характеристику масла М-6з/10-В.

- Как изменяется скорость изнашивания деталей двигателя при снижении щелочности моторного масла?

# Тест №23

- В чем отличие условий работы трансмиссионного масла от моторного?

- Можно ли применять для гипоидных передач масло ТМ-2-18?

- Какие присадки содержат трансмиссионные масла?

- Какие классы вязкости трансмиссионных масел предусмотрены ГОСТ 17479?

# Тест №24

- Как подразделяются трансмиссионные масла по классификации API?

- Можно ли применять для гипоидных передач масло CastrolSAE75W-140. APIGL-5?

- Как в условиях эксплуатации можно снизить температуру застывания трансмиссионного масла?

- Перечислите особенности применения масла в гидромеханических передачах?

Тест №25

- Приведите определение пластичной смазки.

- Перечислите компоненты, входящие в состав пластичных смазок и укажите их назначение.

- Приведите классификацию пластичных смазок по типу загустителя.

- Что называется коллоидной стабильностью пластичной смазки?

# Тест №26

- Приведите классификацию пластичных смазок по назначению

- Вязкостные свойства пластичных смазок.

- Дайте характеристику смазки М Ли 4/13-3.

- Пенетрация пластичных смазок

# Тест №27

- Какие смазки растворяются в воде?

- Температура каплепадения, ее влияние на работу смазки в узле трения.

- Термическая стабильность пластичных смазок.

- С какой целью в пластичные смазки вводят наполнители?

# Тест №28

- Какие технические жидкости применяются при эксплуатации автомобилей?

- Какие требования предъявляются к охлаждающим жидкостям?

- Какие недостатки воды ограничивают ее применение в качестве охлаждающей жидкости?

- Как изменяется температура смеси этиленгликоля с водой в зависимости от концентрации этиленгликоля?

# Тест №29

- Что называется  временной, постоянной и общей жесткостью воды?

- В чем отличие простого антифриза марки 40 от Тосола А-40?

- Для каких целей предназначена жидкость «Холод Д-40»?

- Дайте характеристику тормозной жидкости «Роса» ДОТ-4

# Тест №30

- Для каких целей предназначена жидкость «Арктика»?

- Какие требования предъявляются к жидкостям для гидравлических систем?

- Дайте характеристику тормозной жидкости БСК.

- Почему ограничивается срок службы Тосола?

1.2Критерии оценки

| Отлично | студент твёрдо знает программный материал, демонстрирует необходимый уровень компетенций, свободно владеет понятийным аппаратом. |
| --- | --- |
| Хорошо | студент проявил полное знание программного материала, демонстрирует сформированные на достаточном уровне компетенции, допускает непринципиальные неточности. |
| Удовлетворительно | студент обнаруживает знания только основного материала, допускает ошибки принципиального характера, демонстрирует не до конца сформированные компетенции |
| Неудовлетворительно | студент не усвоил основное содержание материала, демонстрирует низкий уровень овладения необходимыми компетенциями. |

2 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

2.1 Тесты промежуточной аттестации (экзамена) по дисциплине

«Эксплуатационные материалы» (ПК 3.5, ПК 3.6)

Тест № 1

- Коррозийные свойства автомобильных бензинов.

- Моющие свойства моторных масел и их оценка.

- Смазки общего назначения (солидолы), их свойства, марки и область применения.

Тест № 2

- Факторы,  влияющие на жесткость работы дизеля.

- Химическая стабильность масел и факторы на нее влияющие.

- Смазки для повышенных температур, их свойства, марки и область применения.

Тест № 3

- Конструкционные и эксплуатационные факторы, влияющие на детонацию рабочей смеси в цилиндрах двигателя.

- Противоизносные свойства моторных масел, их оценка и методы улучшения.

- Многоцелевые смазки, их свойства, марки и область применения.

Тест № 4

- Коррозийные свойства дизельных топлив.

- Влияние механических примесей и воды на качество моторных масел.

- Марки амортизаторных жидкостей и особенности их применения.

Тест № 5

- Ассортимент дизельных топлив для быстроходных дизелей. Токсичность и огнеопасность дизельных топлив.

- Вязкость смазочных масел, ее влияние на работу и износ двигателя.

- Разновидности и марки тормозных жидкостей, особенности их применения.

Тест № 6

- Способы повышения детонационной стойкости бензинов.

- Защитные и противокоррозионные свойства моторных масел.

- Стабильность пластичных смазок.

Тест № 7

- Основные виды автотракторных топлив. Термические свойства топлив.

- Эксплуатационно-технические свойства и требования к качеству трансмиссионных масел.

- Условия работы и требования, предъявляемые к качеству технических жидкостей.

Тест № 8

- Свойства бензинов, влияющие на их подачу из топливного бака в смесеобразующую систему.

- Классификация моторных масел и их маркировка по ГОСТ 17489.1-85  (с изм.).

- Пути экономии топлива и смазочных материалов на АТП.

Тест № 9

- Мягкая и жесткая работа дизеля. Оценка самовоспламеняемости дизельных топлив.

- Ассортимент товарных масел для карбюраторных и дизельных двигателей.

- Основные компоненты резины. Физико-механические свойства резины.

Тест № 10

- Способы получения топлив и масел из нефти. Методы очистки и стабилизации топлив.

- Ассортимент трансмиссионных масел, применяемых в отечественных автомобилях.

- Характеристика основных лакокрасочных материалов, используемых для окраски автомобилей.

Тест № 11

- Антидетонационные свойства бензинов.

- Регенерация отработавших масел и особенности их использования.

- Общие свойства лаков и красок. Компоненты лакокрасочных материалов. Маркировка ЛКМ.

Тест № 12

- Карбюрационные свойства бензинов.

- Противоизносные и противозадирные свойства трансмиссионных масел.

- Состав и классификация пластмасс.

Тест № 13

- Склонность бензинов к образованию нагаров и отложений в двигателе.

- Условия работы и требования к качеству смазочных масел.

- Загустители пластичных смазок и их виды. Функции и эксплуатационные требования к качеству пластичных смазок.

Тест № 14

- Факторы, влияющие на нагарообразование в цилиндрах дизеля.

- Контроль качества и оценка старения масел.

- Автомобильные смазки, их свойства, марки и область применения.

Тест № 15

- Физическая и химическая стабильность бензинов.

- Вязкостно-температурные свойства масел.

- Твердые смазочные материалы, их свойства и область применения.

Тест № 16

- Влияние вязкости дизельного топлива на работу двигателя.

- Лакообразование в двигателе и факторы на него влияющие.

- Антифризы, их основные свойства и состав.

Тест № 17

- Низкотемпературные свойства дизельных топлив.

- Загущенные моторные масла, их получение и особенности применения.

- Вода как охлаждающая жидкость. Жесткость воды. Способы умягчения воды.

Тест № 18

- Ассортимент сжатых и сжиженных газообразных топлив.

- Требования к качеству масла для ГМП. Основные свойства и марки масел для ГМП.

- Температура каплепадения пластичных смазок, её определение и влияние на работу смазки в узле трения.

Тест № 19

- Состав и свойства сжатых и сжиженных газообразных топлив.

- Изменение свойств моторных масел при эксплуатации.

- Структура и состав пластичных смазок.

Тест № 20

- Влияния цетанового числа топлива на надежность и экономичность работы дизеля.

- Влияние качества масел на нагарообразование в цилиндрах двигателя.

- Классификация и обозначение пластичных смазок по ГОСТ 23258-78.

2.2 Критерии оценки

| Отлично | студент твёрдо знает программный материал, системно и грамотно излагает его, демонстрирует необходимый уровень компетенций, чёткие, сжатые ответы на дополнительные вопросы, свободно владеет понятийным аппаратом. |
| --- | --- |
| Хорошо | студент проявил полное знание программного материала, демонстрирует сформированные на достаточном уровне умения и навыки, указанные в программе компетенции, допускает непринципиальные неточности при изложении ответа на вопросы. |
| Удовлетворительно | студент обнаруживает знания только основного материала, но не усвоил детали, допускает ошибки принципиального характера, демонстрирует не до конца сформированные компетенции, умения систематизировать материал и делать выводы. |
| Неудовлетворительно | студент не усвоил основное содержание материала, не умеет систематизировать информацию, делать необходимые выводы, чётко и грамотно отвечать на заданные вопросы, демонстрирует низкий уровень овладения необходимыми компетенциями. |

# Приложение Б

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И УКАЗАНИЯ

- МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСВОЕНИЮ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Дисциплина «Эксплуатационные материалы» относится к дисциплинам общепрофессионального цикла, которая изучается всеми студентами, обучающимися по группе транспортных специальностей. Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных студентами в школе по химии, физике. Для понимания и полного усвоения учебного материала необходимо знание устройства двигателя, агрегатов трансмиссии и рулевого управления.

При изучении материала необходимо в течение семестра самостоятельно изучить литературу по разделам рабочей программы, регулярно посещать лекционные и практические занятия во время контактной работы с преподавателем, своевременно готовить и защищать отчеты по практическим занятиям. Для подготовки к промежуточной аттестации (экзамену), необходимо заранее ознакомиться с вопросами, включенными в тестовые задания. Не допускать наличия текущей задолженности по практическим занятиям.

- МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ СТУДЕНТАМ ПО ПОДГОТОВКЕК ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Практические занятия - одна из основных форм организации учебного процесса, представляющая собой практическое выполнение работ по определению показателей качества эксплуатационных материалов, а также  выполнение расчетов, связанных с нормированием расхода топлив, смазочных материалов и технических жидкостей при выполнении транспортной работы, технического обслуживания и ремонта подъёмно-транспортных, строительно-дорожных машин и оборудования.

Подготовка к практическим занятиям включает:

- изучение материала предстоящей практической работы;

- подготовка письменного отчета теоретической части практического занятия по методическим указаниям к дисциплине;

- внесения в отчет результатов практических занятий, полученных на учебном занятии.

При возникновении вопросов по темам занятий их необходимо разобрать на консультации до начала практического занятия.