Барнаул 2019

СОДЕРЖАНИЕ

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ……………………….…3 - Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы……………………………………………………….…..3 - Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины…………...3

2 СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ…………………..5 2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы……………………………5 2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины …………………..….. 6

3 условия реализации учебной дисциплины………………………..9 3.1 Требования к материально-техническому обеспечению…………………………9 3.2 Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы……………...10

4 Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины…………………………………………………………………….…11

ПРИЛОЖЕНИЕ А (обязательное) Фонд оценочных материалов по дисциплине…………………………………………………………………………….13

ПРИЛОЖЕНИЕ Б Методические рекомендации и указания………………………21

1 Паспорт рабочей программы дисциплины «Материаловедение»

1.1 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: обязательная часть общепрофессионального цикла образовательной программы.

1.2 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины: цель учебной дисциплины - формирование знаний и умений, соответствующих ОК01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ОК 10, ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.9, ПК 2.2, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.9.

Требования к результатам освоения учебной дисциплины:

| Номер /индекс компетенции по ФГОС СПО | Содержание компетенции | В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | знать | уметь |
| ОК01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. | основные источники информации и ресурсы при подборе материала инструмента и заготовки. | определять необходимые ресурсы; владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах. |
| ОК 02. | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. | номенклатуру информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности. | выделять наиболее значимое в перечне информации |
| ОК 04. | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | основы проектной деятельности. | взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами при выборе необходимых материалов. |
| ОК 05. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. | правила оформления документов и построения устных сообщений | грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке. |
| ОК 09. | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. | современные средства и устройства информатизации, порядок их применения. | применять средства информационных технологий для подбора материала заготовки и инструмента. |
| ОК 10. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. | лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности. | понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы. |
| ПК 1.2. | Осуществлять сбор, систематизацию и анализ информации для выбора оптимальных технологических решений, в том числе альтернативных в соответствии с принятым процессом выполнения своей работы по изготовлению деталей. | основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов, о технологии их производства. | анализировать конструктивно-технологические свойства детали, исходя из её служебного назначения; подбирать конструкционные материалы по их назначению и условиям эксплуатации. |
| ПК 1.4. | Осуществлять выполнение расчётов параметров механической обработки и аддитивного производства в соответствии с принятым технологическим процессом согласно нормативным требованиям, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования. | классификацию, основные виды, маркировку, область применения и виды обработки конструкционных материалов, основные сведения об их назначении и свойствах, принципы их выбора для применения в производстве. | ## подбирать конструкционные материалы по их назначению и условиям эксплуатации. |
| ПК 1.5. | Осуществлять подбор конструктивного исполнения инструмента, материалов режущей части инструмента, технологических приспособлений и оборудования в соответствии с выбранным технологическим решением, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования. | инструменты и инструментальные системы; основы материаловедения; классификацию, назначение и область применения режущих инструментов. | выбирать технологическое оборудование и технологическую оснастку: приспособления, режущий, мерительный и вспомогательный инструмент; устанавливать технологическую последовательность и режимы обработки. |
| ПК 1.9. | Организовывать эксплуатацию технологических приспособлений в соответствии с задачами и условиями технологического процесса механической обработки заготовок и/или аддитивного производства сообразно с требованиями технологической документации и реальными условиями технологического процесса. | классификацию баз, назначение и правила формирования комплектов технологических баз ресурсосбережения и безопасности труда на участках термической и химико-термической обработки | ## обеспечивать безопасность при проведении работ на технологическом оборудовании участков термической и химико-термической обработки |
| ПК 2.2. | Осуществлять сбор, систематизацию и анализ информации для выбора оптимальных технологических решений, в том числе альтернативных в соответствии с принятым процессом выполнения своей работы по сборке узлов или изделий. | конструкционные материалы, их назначение и условия эксплуатации. | ## выбирать оптимальные технологические решения в соответствии с принятым процессом выполнения своей работы по сборке узлов или изделий. |
| ПК 2.4. | Осуществлять выполнение расчётов параметров процесса сборки узлов или изделий в соответствии с принятым технологическим процессом согласно нормативным требованиям, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования. | нормативные требования к сборочным узлам и деталям. | ## рассчитывать параметры процесса сборки узлов или изделий согласно требованиям нормативной документации. |
| ПК 2.5 | Осуществлять подбор конструктивного исполнения сборочного инструмента, материалов исполнительных элементов инструмента, приспособлений и оборудования в соответствии с выбранным технологическим решением, в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования. | материалы исполнительных элементов инструмента, приспособлений и оборудования; основы металловедения. | осуществлять подбор материалов исполнительных элементов инструмента, приспособлений и оборудования в соответствии с выбранным технологическим решением. |
| ПК 2.9. | Организовывать эксплуатацию технологических сборочных приспособлений в соответствии с задачами и условиями технологического процесса сборки узлов или изделий сообразно с требованиями технологической документации и реальными условиями технологического процесса. | конструкционные материалы технологических сборочных приспособлений, их назначение и условия эксплуатации. | организовывать эксплуатацию технологических сборочных приспособлений в соответствии с задачами и условиями технологического процесса сборки узлов или изделий. |

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов по видам учебной работы |
| --- | --- |
| Общий объем учебной нагрузки | 74 |
| Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем | 66 |
| в том числе: |  |
| лекционные занятия | 16 |
| практические занятия | 16 |
| лабораторные работы | 16 |
| уроки | 16 |
| консультации | 2 |
| Самостоятельная работа обучающихся | 6 |
| в том числе: |  |
| Подготовка к контрольным работам Подготовка к зачету | 4 2 |
| Промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой | 2 |

2.2.1 Тематический план и содержание учебной дисциплины Материаловедение:

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся | Объём часов | Уровень освоения** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1 | Основы металловедения |  | Репродуктивный |
| Тема 1.1. Общие сведения о строении вещества | Содержание учебного материала: Современные достижения науки в области создания и производства электротехнических и конструкционных материалов и перспективы развития. Основы строения вещества, виды химической связи. Классификация веществ по электрическим свойствам. Классификация веществ по магнитным свойствам. Строение и свойства металлов. Кристаллическое строение металлов. Основные типы кристаллических решеток. Аллотропия. Анизотропия. Основные дефекты кристаллического строения металлов. | 2 |  |
|  | Практическое занятие №1: Макроскопический метод исследования металлов и сплава | 4 | Продуктивный |
| Тема 1.2. Механические свойства материалов и основные методы их определения | Содержание учебного материала: Механические свойства материалов и их классификация. Испытания материалов. Диаграммы растяжения. Определение прочности и её показатели. Определение пластичности и её показатели. Твёрдость. | 2 | Репродуктивный |
|  | Урок №1: Решение задач по определению параметров образцов для испытания на растяжение. | 2 | Репродуктивный |
|  | Лабораторная работа №1: Определение механических свойств | 4 | Продуктивный |
| Тема 1.3. Металлические сплавы и диаграммы состояния | Содержание учебного материала: Определение металлических сплавов. Многокомпонентные сплавы. Двухкомпонентные сплавы. Диаграмма состояния. Диаграммы состояния I рода, II рода, III рода, IV рода. Изменение свойств сплавов в зависимости от рода диаграммы и от концентрации компонентов. | 2 | Репродуктивный |
|  | Практическое занятие №2: Диаграммы состояния двойных сплавов | 2 | Продуктивный |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Для подготовки к контрольной работе по темам 1.1, 1.2, 1.3 раздела 1 необходимо прочитать конспект лекций, повторить материал учебника, практических и лабораторных занятий и уроков Литература: [1-5,7,8] | 1 | Продуктивный |
|  | Практическое занятие №3: Контрольная работа по темам 1.1, 1.2, 1.3 раздела 1 | 2 | Продуктивный |
| Тема 1.4. Железо и его сплавы | Содержание учебного материала: Сплавы железа с углеродом: сталь, чугун – основные конструкционные материалы. Классификация сталей и чугунов. Диаграмма состояния сплавов железа с углеродом, диаграмма состояния «железо – цементит». Термическая и химико-термическая обработка стали. Термомагнитная обработка. | 3 | Репродуктивный |
|  | Лабораторная работа №2: Влияние углерода на структуру и свойства стали в равновесном состоянии | 4 | Продуктивный |
|  | Практическое занятие №4: Технология термической обработки | 2 | Репродуктивный |
|  | Лабораторная работа №3: Влияние термической обработки на структуру и свойства сталей | 8 | Продуктивный |
|  | Урок №2: Цементация, азотирование, нитроцементация и борирование: назначение и технология. | 2 | Репродуктивный |
|  | Урок №3: Понятие легирования сталей. Основные легированные стали в машиностроении. | 2 | Репродуктивный |
|  | Практическое занятие №5: Исследование закаливаемости и прокаливаемости стали | 2 | Продуктивный |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Для подготовки к контрольной работе по теме 1.4 раздела 1 необходимо прочитать конспект лекций, повторить материал учебника, практических и лабораторных занятий и уроков Литература: [1-5,7,8] | 1 | Продуктивный |
|  | Практическое занятие №6: Контрольная работа по теме 1.4 раздела 1. | 2 | Продуктивный |
| Раздел 2 | Проводниковые и полупроводниковые материалы |  |  |
| Тема 2.1. Классификация и основные свойства проводниковых и полупроводниковых материалов | Содержание учебного материала: Характеристики проводниковых материалов. Классификация проводниковых материалов по агрегатному состоянию вещества. Классификация проводниковых материалов по основному показателю – электропроводности или удельному электрическому сопротивлению. Сверхпроводники и криопроводники. Факторы, влияющие на значение удельного электрического сопротивления. Температурный коэффициент удельного электрического сопротивления. Электропроводность полупроводников и их строение. Электронная и дырочная электропроводность полупроводников, воздействие на электропроводность полупроводников примесей и примесные полупроводники. Простые и сложные полупроводники. Характеристика простых полупроводников: германия и кремния. Понятие о сложных полупроводниках и их краткая характеристика. | 2 | Репродуктивный |
|  | Урок №4: Контактные материалы. | 2 | Продуктивный |
|  | Урок №5: Материалы с большим удельным электрическим сопротивлением. | 2 | Продуктивный |
| Раздел 3 | Магнитные материалы |  |  |
| Тема 3.1. Общие сведения о магнитных материалах | Содержание учебного материала: Состояние вещества в магнитном поле. Диамагнетизм. Парамагнетизм. Ферромагнетизм. Намагничивание вещества. Характеристики намагничивания вещества. Доменная теория. Основная кривая намагничивания. Магнитный гистерезис, петля магнитного гистерезиса. Потери на гистерезис. Вихревые токи, потери на вихревые токи. | 2 | Репродуктивный |
|  | Урок №6: Магнитомягкие и магнитотвердые материалы. | 2 | Репродуктивный |
| Раздел 4 | Диэлектрические и электроизоляционные материалы |  |  |
| Тема 4.1. Диэлектрические материалы | Содержание учебного материала: Определение диэлектриков. Поляризация. Классификация диэлектрических материалов, их свойства. Электрические свойства диэлектриков. Свободные заряды в диэлектриках и ток утечки. Проводимость и сопротивление диэлектриков. Объёмные и поверхностные проводимость и сопротивление. Диэлектрическая проницаемость и поляризованность. Диэлектрические потери и угол диэлектрических потерь. Физическая природа поляризации и виды поляризаций. Механические свойства диэлектриков. Термические свойства диэлектриков, нагревостойкость диэлектриков. Физико-химические свойства диэлектриков. | 1,5 | Репродуктивный |
|  | Урок №7:Газообразные и жидкие диэлектрики | 2 | Репродуктивный |
|  | Урок №8:Активные диэлектрики | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Для подготовки к контрольной работе по темам разделов 2,3,4 необходимо прочитать конспект лекций, повторить материал учебника и уроков. Литература: [1-5,7,8] | 2 | Продуктивный |
| Тема 4.2. Полимеры и электроизоляционные пластмассы | Содержание учебного материала: Понятие о пластмассах и полимерах на основе пластмасс, состав пластмасс. Классификация полимеров и их основные свойства. Полимеры, получаемые полимеризацией. Полимеры, получаемые поликонденсацией. Древесно-слоистые пластики. Пленочные материалы. | 0,5 | Репродуктивный |
| Тема 4.3 Резины, лаки, эмали, компаунды и клеи | Содержание учебного материала: Натуральные и синтетические каучуки. Получение резины и её состав. Понятие о лаках, их состав и классификация. Требования, предъявляемые к лакам, область применения. Клеящие лаки, клеи. Эмали, их состав. Понятие о компаундах, их классификация, назначение и применение в технике. | 1 | Репродуктивный |
|  | Практическое занятие №7: Контрольная работа по всем темам разделов 2,3,4 | 2 | Продуктивный |
| Консультации |  | 2 | Продуктивный |
| Самостоятельная работа обучающихся: подготовка к промежуточной аттестации |  | 2 | Репродуктивный |
| Промежуточная аттестация |  | Зачет с оценкой (2 часа) |  |
| Всего: |  | 74 |  |

**Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

ознакомительный  - узнавание ранее изученных объектов, свойств;

репродуктивный - выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством;

продуктивный - планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач.

- УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия  следующих аудиторий:

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа,  групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Оснащение аудитории: комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя. Технические средства обучения: проектор, экран, персональный компьютер с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. Программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows, MS Office Standard 2007, Windows 7 Professional, Adobe Flash Player 10 Plugin, Adobe Reader 9.2 – Russian, Google Chrome, K-Lite Codec Pack 7.0.0 (Full), LibreOffice 5.0.4.2

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (лабораторные занятия, практические занятия, уроки), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Оснащение аудитории: комплект учебной мебели, рабочее место преподавателя. Технические средства обучения: образцы материалов (сталь, чугун, цветной металл), образцы неметаллических и электротехнических материалов, прибор для измерения свойств материалов, станки для подготовки шлифов, травильный шкаф.

4. Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ Дисциплины

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, уроков, сдаче зачета с оценкой.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| знать: - виды механической, химической и термической обработки металлов и сплавов (ПК 1.2.); - виды прокладочных и уплотнительных материалов (ОК02.); - закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и сплавов, защиты от коррозии (ОК01.); - классификация, основные виды, маркировка, область применения и виды обработки конструкционных материалов, основные сведения об их назначении и свойствах, принципы их выбора для применения в производстве (ОК09.); - методы измерения параметров и определения свойств материалов (ПК 1.4.); - основные сведения о кристаллизации и структуре расплавов (ОК 10.); - основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов, о технологии их производства (ОК05.); - основные свойства полимеров и их использование (ПК 2.4.); - особенности строения металлов и сплавов (ОК02.); - свойства смазочных и абразивных материалов (ПК 2.9.); - способы получения композиционных материалов (ПК 1.5); - сущность технологических процессов литья, сварки, обработки металлов давлением и резанием (ОК 01); - строение и свойства полупроводниковых и проводниковых материалов, методы их исследования (ПК 1.9); - классификацию материалов по степени проводимости (ПК 2.5); - методы воздействия на структуру и свойства электротехнических материалов (ОК 04). | Опросы на практических занятиях, уроках, зачет с оценкой. |
| уметь: - определять свойства конструкционных и сырьевых материалов, применяемых в производстве, по маркировке, внешнему виду, происхождению, свойствам, составу, назначению и способу приготовления и классифицировать их (ОК 02); - определять твердость материалов (ОК 10); - определять режимы отжига, закалки и отпуска стали (ПК 2.5); - подбирать конструкционные материалы по их назначению и условиям эксплуатации (ПК 1.2); - подбирать способы и режимы обработки металлов (литьем, давлением, сваркой, резанием) для изготовления деталей (ПК 1.4); - выбирать электротехнические материалы: проводники и диэлектрики по назначению и условиям эксплуатации (ОК 4); - проводить исследования и испытания электротехнических материалов (ОК 05); - использовать нормативные документы для выбора проводниковых материалов с целью обеспечения требуемых характеристик изделий (ОК 01). | Опросы на практических занятиях, уроках, зачет с оценкой. |

Лист актуализации рабочей программы дисциплины

| Наименование дисциплины | Кафедра-разработчик РПД | Предложения об изменении РПД | Подпись заведующего кафедрой/протокол заседания кафедры |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Приложение А (обязательное)

федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова»

Университетский технологический колледж

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

Для специальности: 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства

Форма обучения: очная

Барнаул, 2019

ПАСПОРТ

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

| Контролируемые разделы дисциплины | Код контролируемой компетенции | Способ оценивания | Оценочное средство |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Основы металловедения | ОК 01., ОК 02., ОК 04., ОК 05., ОК 09., ОК 10., ПК 1.2., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 1.9., ПК 2.2., ПК 2.4., ПК 2.5, ПК 2.9. | Защита лабораторных работ №1, №2, №3; практических работ №1, №2, №4, №5; контрольные работы на практических занятиях №3, 6; зачет с оценкой. | Опрос по лабораторным и практическим работам. Комплект контролирующих материалов для контрольных работ. Комплект контролирующих материалов для зачета |
| Раздел 2. Проводниковые и полупроводниковые материалы | ОК 01., ОК 02., ОК 04., ОК 05., ОК 09., ОК 10., ПК 1.2., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 1.9., ПК 2.2., ПК 2.4., ПК 2.5, ПК 2.9. | Контрольная работа на практическом занятии №7; зачет с оценкой. | Опрос по пройденному материалу и урокам. Комплект контролирующих материалов для контрольных работ. Комплект контролирующих материалов для зачета |
| Раздел 3. Магнитные материалы | ОК 01., ОК 02., ОК 04., ОК 05., ОК 09., ОК 10., ПК 1.2., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 1.9., ПК 2.2., ПК 2.4., ПК 2.5, ПК 2.9. | Контрольная работа на практическом занятии №7; зачет с оценкой. | Опрос по пройденному материалу и урокам. Комплект контролирующих материалов для контрольных работ. Комплект контролирующих материалов для зачета |
| Раздел 4. Диэлектрические и электроизоляционные материалы | ОК 01., ОК 02., ОК 04., ОК 05., ОК 09., ОК 10., ПК 1.2., ПК 1.4., ПК 1.5., ПК 1.9., ПК 2.2., ПК 2.4., ПК 2.5, ПК 2.9. | Контрольная работа на практическом занятии №7; зачет с оценкой. | Опрос по пройденному материалу и урокам. Комплект контролирующих материалов для контрольных работ. Комплект контролирующих материалов для зачета |

1 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ

Вопросы для текущего контроля по разделу 1 «Основы металловедения».

- Опишите основные проблемы (задачи) современного машиностроения.

- Что такое металлы?

- Опишите сущность атомно-кристаллического строения металлов.

- Какие типы кристаллических решеток металлов Вы знаете? Опишите их параметры.

- Опишите ОЦК кристаллическую решетку и ее параметры.

- Опишите ГЦК кристаллическую решетку и ее параметры.

- Опишите ГПУ кристаллическую решетки ее параметры.

- Какие типы дефектов кристаллической решетки Вы знаете? Опишите их.

- Опишите механизм процесса кристаллизации металлов.

- Строение слитка.

- Что такое полиморфизм? Полиморфное превращение стали.

- Что такое металлические сплавы?

- Что такое компонент и фаза?

- Что такое твердый раствор?

- Что такое химическое соединение?

- Что такое механические смеси?

- Что такое диаграммы состояния и для чего они нужны?

- Правило отрезков.

- Диаграмма состояния первого рода.

- Диаграмма состояния второго рода.

- Диаграмма состояния третьего рода.

- Диаграмма состояния четвертого рода.

- Компоненты и фазы в системе железо-углерод.

- Что такое феррит и как он образуется?

- Что такое аустенит и как он образуется?

- Что такое цементит первичный и как он образуется?

- Что такое цементит вторичный и как он образуется?

- Что такое цементит третичный и как он образуется?

- Что такое перлит и как он образуется?

- Что такое ледебурит и как он образуется?

- Опишите структуру доэвтектоидной стали.

- Опишите структуру эвтектоидной стали.

- Опишите структуру заэвтектоидной стали.

- Что такое сталь?

- Основные примеси в углеродистых сталях.

- Что определяет качество сталей?

- Как влияет углерод на структуру и свойства сталей в равновесном состоянии?

- Классификация стали по: назначению, качеству, способу раскисления.

- Маркировка углеродистых конструкционных сталей обыкновенного качества.

- Маркировка качественных углеродистых конструкционных сталей.

- Маркировка высококачественных углеродистых конструкционных сталей.

- Маркировка углеродистых инструментальных сталей.

- Что такое чугун?

- Какие виды чугунов Вы знаете?

- Какие формы графита встречаются в чугунах?

- Как влияют кремний и углерод на процесс графитизации?

- Серый чугун: структура, маркировка, свойства и назначение.

- Ковкий чугун: структура, маркировка, свойства и назначение.

- Высокопрочный чугун: структура, маркировка, свойства и назначение.

- Назовите основные виды термической обработки сталей.

- Сущность термической обработки.

- Что такое отжиг сталей и его виды?

- Что такое нормализация стали и ее цель?

- Что такое закалка стали и ее цель?

- Что такое отпуск стали и его цель?

- Каков механизм образования аустенита в стали?

- Рост аустенитного зерна при нагреве.

- Перлитное превращение в сталях при охлаждении.

- Мартенситное превращение в сталях.

- Превращение при отпуске закаленной стали.

- Выбор температуры нагрева стали при термообработке.

- Выбор времени нагрева и выдержки при нагреве стали для термообработки.

- Как влияет скорость охлаждения при закалке на структуру и свойства стали?

- Что такое закаливаемость и прокаливаемость?

- Назовите основные способы закалки стали.

- Виды и назначение отпуска стали.

- Какова сущность химико-термической обработки стали?

- Какие виды химико-термической обработки Вы знаете?

- Что такое цементация?

- Какие виды термической обработки наиболее широко применяют после цементации?

- Что такое комплексное насыщение поверхности стали?

- Для чего применяется поверхностная закалка?

- Что понимается под легированной сталью?

- Что называется легирующим элементом?

- Сущность маркировки легированных сталей.

Вопросы для текущего контроля по разделу 2 «Проводниковые и полупроводниковые материалы».

- Основные характеристики проводниковых материалов.

- Классификация проводниковых материалов по агрегатному состоянию вещества.

- Что такое сверхпроводники?

- Что такое и криопроводники?

- Опишите основные факторы, влияющие на значение удельного электрического сопротивления.

- Температурный коэффициент удельного электрического сопротивления.

- Материалы с высокой электропроводностью?

- Серебро, медь, латунь, бронза, алюминий: применение, свойства.

- Классификация контактов и материалов для их изготовления.

- Какие материалы для слаботочных контактов Вы знаете?

- Какие материалы для сильноточных контактов Вы знаете?

- Скользящие контакты и материалы для их изготовления.

- Что такое электротехнический уголь?

- Металлографитовые материалы.

- Где и как применяют манганин, константан и нихром?

- Электропроводность полупроводников и их строение.

- Электронная и дырочная электропроводность полупроводников.

- От чего зависит электропроводность полупроводников?

- Возникновение, свойства и характеристики электронно-дырочного перехода.

- Простые полупроводники германий и кремний.

- Понятие о сложных полупроводниках и их краткая характеристика.

Вопросы для текущего контроля по разделу 3 «Магнитные материалы».

- Что такое диамагнетизм?

- Что такое парамагнетизм?

- Что такое ферромагнетизм?

- Понятие о намагничивании веществ.

- Доменная теория.

- Магнитный гистерезис, петля магнитного гистерезиса. Потери на гистерезис.

- Вихревые токи, потери на вихревые токи.

- Основные требования и технические характеристики магнитомягких материалов.

- Классификация магнитомягких материалов.

- Понятие электролитическое железо и карбонильное железо.

- Электротехническая сталь: роторная и трансформаторная.

- Магнитные сплавы с особыми свойствами.

- Аморфные магнитные материалы.

- Магнитодиэлектрики. Ферриты.

- Требования и технические характеристики магнитотвёрдых материалов.

- Применение магнитотвёрдых материалов.

- Литые высококоэрцитивные сплавы классификация и применение.

- Магнитотвёрдые ферриты, классификация и применение.

- Сплавы на основе редкоземельных металлов.

Вопросы для текущего контроля по разделу 4 «Диэлектрические и электроизоляционные материалы».

- Что такое диэлектрики?

- Что такое поляризация?

- Классификация диэлектрических материалов, их свойства.

- Электрические свойства диэлектриков.

- Проводимость и сопротивление диэлектриков.

- Объёмные и поверхностные проводимость и сопротивление.

- Электропроводность газообразных, жидких и твёрдых диэлектриков.

- Диэлектрическая проницаемость и поляризованность.

- Диэлектрические потери в газообразных, жидких, твёрдых диэлектриках.

- Механические свойства диэлектриков.

- Физико-химические и термические свойства диэлектриков, нагревостойкость.

- Газообразные диэлектрикои.

- Жидкие диэлектрики: полярные и неполярные.

- Определение активных диэлектриков, их виды и основные характеристики.

- Область применения сегнетоэлектриков, пьезоэлектриков, электретов.

- Электрооптические материалы и жидкие кристаллы.

- Понятие о пластмассах и полимерах на основе пластмасс.

- Пленочные материалы.

- Натуральные и синтетические каучуки.

- Понятие о лаках; требования, предъявляемые к лакам, область применения.

- Эмали, их состав.

- Понятие о компаундах, назначение и применение в технике.

2 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Вопросы для промежуточной аттестации (зачета с оценкой)

(ОК 01; ОК 02; ОК04; ОК05; ОК 09; ОК 10; ПК 1.2; ПК 1.4; ПК 1.5; ПК 1.9; ПК 2.2; ПК 2.4; ПК 2.5; ПК 2.9)

- Основные проблемы (задачи) современного машиностроения. (ОК 01, ОК 02)

- Что такое металлы? (ОК 10)

- Конструкционные материалы, их виды и условия эксплуатации. (ПК 2.2, ПК 2.9)

- Какие типы кристаллических решеток металлов Вы знаете? Опишите их параметры. (ПК 1.5)

- Дефекты кристаллической решетки. (ПК 1.5)

- Механизм процесса кристаллизации металлов. (ПК 1.5)

- Строение слитка. (ПК 2.2)

- Что такое полиморфизм? Полиморфное превращение стали. (ПК 1.5)

- Что такое компонент и фаза? (ПК 1.5)

- Что такое твердый раствор? (ПК 1.5)

- Что такое химическое соединение? (ПК 1.5)

- Что такое механические смеси? (ПК 1.5)

- Компоненты и фазы в системе железо-углерод. (ПК 1.5)

- Структурадоэвтектоидной стали. (ПК 1.5)

- Структураэвтектоидной стали. (ПК 1.5)

- Структуразаэвтектоидной стали. (ПК 1.5)

- Что такое сталь? (ОК 10)

- Основные примеси в углеродистых сталях. (ПК 1.5)

- Влияние углерода на структуру и свойства сталей в равновесном состоянии. (ПК 1.5, ПК 2.5)

- Классификация стали по: назначению, качеству, способу раскисления. (ПК 1.4, ПК 2.9)

- Основные источники информации и ресурсы при подборе материала инструмента и заготовки. (ОК 01, ОК 09)

- Маркировка углеродистых конструкционных сталей обыкновенного качества. (ПК 1.4)

- Маркировка качественных углеродистых конструкционных сталей. (ПК 1.4)

- Маркировка высококачественных углеродистых конструкционных сталей. (ПК 1.4)

- Основы выбора материала инструмента. (ОК 04)

- Выбор материала исполнительных элементов инструмента. (ПК.2.5)

- Чугун и его виды, свойства и назначение. (ПК 1.2; ПК 1.4)

- Основные виды термической обработки сталей. (ПК 1.4)

- Сущность термической обработки. (ПК 1.5)

- Что такое отжиг сталей и его виды? (ПК 1.4)

- Что такое закалка стали и ее цель? (ПК 1.4)

- Перлитное превращение в сталях при охлаждении. (ПК 1.5, ПК 2.5)

- Мартенситное превращение в сталях. (ПК 1.5, ПК 2.5)

- Опишите процесс превращения в сталях при отпуске после закалки. (ОК 10)

- Правила оформления документов при проведении термической обработки заготовки. (ОК 05)

- Нормативные требования к сборочным узлам и деталям. (ПК 2.4)

- Выбор температуры нагрева стали при термообработке. (ПК 1.4)

- Выбор времени нагрева и выдержки при нагреве стали для термообработки.(ПК 1.4)

- Влияние скорости охлаждения при закалке на структуру и свойства стали. (ПК 1.5)

- Химико-термической обработки стали. (ПК 1.5)

- Безопасность труда на участках термической и химико-термической обработки. (ПК 1.9)

- Комплексное насыщение поверхности стали. (ПК 1.5)

- Что понимается под легированной сталью? (ПК 1.5)

- Современные средства и устройства информатизации, порядок их применения. (ОК 09)

- Основные характеристики проводниковых материалов. (ПК 1.5)

- Информационные источники, применяемых при выборе материала с высокой электропроводностью. (ОК 02)

- Классификация контактов и материалов для их изготовления. (ПК 1.4)

- Электропроводность полупроводников и их строение.

- Понятие о сложных полупроводниках и их краткая характеристика. (ОК 10)

- Магнитомягкие материалы. (ПК 1.5)

- Магнитные сплавы с особыми свойствами.(ПК 1.5)

- Аморфные магнитные материалы. (ПК 1.5)

- Магнитодиэлектрики. Ферриты. (ПК 1.5)

- Сплавы на основе редкоземельных металлов. Назначение, свойства и технология производства. (ПК 1.2)

- Классификация диэлектрических материалов, их свойства. (ПК 1.9)

- Механические свойства диэлектриков. (ПК 1.9)

- Физико-химические и термические свойства диэлектриков, нагревостойкость. (ПК 1.9)

- Газообразные диэлектрики. (ПК 1.5)

- Жидкие диэлектрики: полярные и неполярные. (ПК 1.5)

- Кварц, керамика, фарфор: основные электрические, механические и тепловые свойства, применение. (ПК 1.5)

- Электрооптические материалы и жидкие кристаллы. (ПК 1.5)

Критерии оценки

| Отлично | студент, твёрдо знает программный материал, системно и грамотно излагает его, демонстрирует необходимый уровень компетенций, чёткие, сжатые ответы на дополнительные вопросы, свободно владеет понятийным аппаратом. |
| --- | --- |
| Хорошо | студент, проявил полное знание программного материала, демонстрирует сформированные на достаточном уровне умения и навыки, указанные в программе компетенции, допускает непринципиальные неточности при изложении ответа на вопросы. |
| Удовлетворительно | студент, обнаруживает знания только основного материала, но не усвоил детали, допускает ошибки принципиального характера, демонстрирует не до конца сформированные компетенции, умения систематизировать материал и делать выводы. |
| Неудовлетворительно | студент, не усвоил основное содержание материала, не умеет систематизировать информацию, делать необходимые выводы, чётко и грамотно отвечать на заданные вопросы, демонстрирует низкий уровень овладения необходимыми компетенциями. |

Приложение Б

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И УКАЗАНИЯ

# Изучение курса «Материаловедения» должно дать студентам (учащимся) не только знания об основных закономерностях, определяющих строение и свойства материалов, о составе и методах обработки, но и научить их выполнять наиболее широко применяемые в технике испытания материалов и работать с основными приборами и машинами.

# Лабораторные и практические работы составлены таким образом, чтобы указанные в них задания выполнялись каждым студентом самостоятельно и позволили не только изучить методы исследований и испытаний разнообразных материалов, основные приборы и машины, но и закрепили теоретический материал, излагаемый на лекциях и в учебниках.

# Практические рекомендации при выполнении лабораторных работ

# 1. При замере твердости образца следует начинать с замера по Роквеллу. Если твердость ниже 35 HRC, тогда производить перемер по Бринеллю. Все данные по твердости в конечном итоге переводить в единицы Бринелля и в выводах оперировать только ими (для сравнения). Перед замером твердости поверхности образца (измеряемую и опорную) необходимо зачистить до чистого металла.

# 2. Для получения макрошлифа выполняются следующие действия: спланировать изучаемую поверхность напильником, либо на наждачном круге; шлифовать поверхность на наждачных шкурках, начиная с более крупной. При переходе на более мелкую поверхность тщательно протирают и начинают шлифовку после поворота образца на 90°. После окончания шлифования образец протирают спиртом и высушивают промокательной бумагой.

# 3. Для получения микрошлифа после шлифования применяется полирование. Показателем окончания полирования является зеркальная поверхность без рисок после протирки спиртом и сушки промокательной бумагой.

# 4. Для получения микрорельефа на поверхности микрошлифа применяют травление 4% раствором азотной кислоты (HNO3) в спирте. Травление производят ваткой, намоченной в травителе и отжатой. Легкими вращательными движениями ватки без отрыва от поверхности добиваются равномерной серо-матовой поверхности, затем протирают ваткой со спиртом, сушат промокательной бумагой и смотрят микроструктуру на оптическом металлографическом микроскопе.

# 5. Перед рассмотрением микроструктуры необходимо изучить инструкцию по пользованию микроскопом. Для рассмотрения микроструктуры используются увеличения х150 и х500, для идентификации структуры используются гостированные таблицы.

# 6. При контроле температур в печах кроме встроенных приборов можно пользоваться контрольным потенциометром с контрольной термопарой.

# 7. Воду (охлаждающую среду) менять в емкости перед каждым экспериментальным занятием.

# Техника безопасности при выполнении лабораторных работ

# При выполнении лабораторных работ существует три основных опасности: электрическая, механическая и термическая. Для обеспечения безопасной работы следует выполнять следующие правила:

# – Доступ к электрической части установок студентам запрещен. При обнаружении признаков нарушений в электрической сети немедленно сообщать учебному мастеру или преподавателю. При несанкционированном вмешательстве возможно поражение электрическим током.

# – В секторах разлета образцов (особенно при определении ударной вязкости) пользоваться защитными сетками.

# – При работе с нагревательными печами (закладка и выемка образцов) обязательно отключать печь и пользоваться специальными щипцами. Помните, что стали нагретые до температуры ~ 500 ОС не определяются человеческим глазом как нагретые. Температуру можно определить по излучению обратной стороной ладони.

# – Во время занятий строго выполнять требования преподавателя и учебного мастера.